# STUDIU DE OPORTUNITATE

# ETAPA DE EXTINDERE -

A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN UAT MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC BRAȘOV, RESPECTIV MUNICIPIUL CODLEA, ORAȘUL ZĂRNEȘTI, ORAȘUL RÂȘNOV, COMUNA FELDIOARA, COMUNA HĂRMAN, COMUNA PREJMER, COMUNA HĂLCHIU, COMUNA TĂRLUNGENI, COMUNA VULCAN, COMUNA BUDILA, COMUNA TELIU ȘI COMUNA VAMA BUZĂULUI

Cuprins

Capitolul 1 Obiectul și scopul completării studiului de oportunitate – etapa de extindere	3

2.1 Identificarea ariei teritoriale	4

2.2 Date statistice referitoare la localitățile Codlea, Zărnești, Râșnov, Feldioara, Hărman, Prejmer, Hălchiu, Tărlungeni, Vulcan, Budila,Teliu și Vama Buzăului, membre ale AMDDTP Brașov	5

2.4 Traseele din zona metropolitană	60

Descrierea tehnică a traseelor, definirea stațiilor și estimarea costurilor adiacente traseelor din localitățile Codlea, Zărnești, Râșnov, Feldioara, Hărman, Prejmer, Hălchiu, Tărlungeni, Vulcan, Budila, Teliu și Vama Buzăului	63

2.5 Concluzii referitoare la sustenabilitatea dezvoltarii sistemului de transport public local de călători conform Regulamentului 1370/2007	106

## Capitolul 1 - Obiectul și scopul completării studiului de oportunitate – etapa de extindere

Având în vedere că asumarea de către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov a diferitelor funcții aferente unei Autorități de transport public este un proces gradual, astfel încât să nu fie periclitată continuitatea și predictibilitatea serviciilor de transport, în prima etapă de dezvoltare a servicului de transport public local de călători prin curse regulate s-a mandatat Asociația de către Municipiul Brașov Comuna Cristian,  Orașul Ghimbav, Comuna Sânpetru și Comuna Bod de a acționa în numele și pe seama acestor unități administrativ teritoriale, în vederea organizării sistemului de transport public local de persoane.  Astfel s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători Nr.1/20.12.2018 care prevede la pct.1.1 :

- Unităţile Administrativ Teritoriale membre ale Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, beneficiare ale serviciului de transport public local sunt menţionate în Anexa nr. 1 parte integrantă în prezentul contract, cu posibilitatea extinderii acestui serviciu si pentru alte unităţi administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei, acestea urmând a fi incluse în Anexa nr.1 conform prevederilor prezentului contract şi dispoziţiilor legale în vigoare.

Obiectul prezentei documentații îl constituie completarea Studiului de oportunitate aprobat în AGA Hotararea  nr. 1 la data de 01.10.2018 privind evaluarea oportunității privind alegerea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în cele douăsprezece localități membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov, cu prezentarea UAT -urilor care vor face parte integrantă din sistemul public de persoane prin curse regulate, respectiv Municipiul Codlea, Orașul Zărnești, Orașul Râșnov, Comuna Feldioara, Comuna Hărman, Comuna Prejmer, Comuna Hălchiu, Comuna Tărlungeni, Comuna Vulcan, Comuna Budila, Comuna Teliu și Comuna Vama Buzăului.

Scopul prezentului studiului este să prezinte elementele caracteristice, relevante pentru obiectul studiului, specifice fiecărei localități pentru:

- încredințarea gestiunii serviciului de transport public local de călători Operatorului de drept privat RATBV S.A., prin atribuire directă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători Nr.1/20.12.2018 si a proiectului de Act Aditional nr.1 la Contractul mai sus menționat;

- mandatarea Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov să exercite dreptul de a delega gestiunea de transport public local de călători din Municipiul Codlea, Orașul Zărnești, Orașul Râșnov, Comuna Feldioara, Comuna Hărman, Comuna Prejmer, Comuna Hălchiu, Comuna Tărlungeni, Comuna Vulcan,Comuna Budila, Comuna Teliu și Comuna Vama Buzăului

și pentru

- stabilirea soluțiilor optime de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători Nr.1/20.12.2018 si a proiectului de Act Aditional nr. 1 la Contract, în baza Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, Legii 328/2018 şi ale Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

## Capitolul 2 - Identificarea ariei teritoriale și strategia de dezvoltare a serviciului de transport public de călători

### 2.1 Identificarea ariei teritoriale

Arealul la care face referire prezenta completare a studiului de oportunitate vizează teritoriul administrativ ale Municipiul Codlea, Municipiul Săcele, Orașul Zărnești, Orașul Râșnov, Comuna Feldioara, Comuna Hărman, Comuna Prejmer, Comuna Hălchiu, Comuna Tărlungeni, Comuna Vulcan, Comuna Budila, Comuna Teliu și Comuna Vama Buzăului.

### 2.2 Date statistice referitoare la localitățile Codlea, Râșnov, Săcele, Zărnești, Feldioara, Hărman, Prejmer, Hălchiu, Tărlungeni, Vulcan, Budila, Teliu și Vama Buzăului, membre ale AMDDTP Brașov.

Pentru a defini parametrii de bază pentru eficiența serviciului de transport public prin curse regulate, am realizat o analiză a datelor relevante pentru fiecare localitate membră a AMDDTP Brașov. Datele au fost furnizate de către Direcția Județeană de Statistică Brașov. Pentru o concludentă și relevantă analiză ne vom rezuma la prezentarea datelor pe următoarele categorii și serii de date:

- Populația

- Forța de muncă

- Populația școlară

- Activitatea intreprinderilor

#### Municipiul Codlea

Aşezare geografică

Municipiul Codlea este situat în partea de nord-vest a depresiunii Ţara Bârsei, în vecinătatea munţilor Perşani, la poalele muntelui Măgura Codlei (1294 m altitudine), pe câmpia plană cu caracter piemontan a râului Vulcăniţa. Coordonatele geografice ale municipiului Codlea sunt 45°42' latitudine nordică şi 25°27' longitudine estică.

Fiind amplasat la nord – vest de municipiul Braşov, la o distanţă de 15 kilometri de acesta, Codlea este una din cele 15 localităţi care intră în componenţa Zonei Metropolitane Braşov.

Conexiunile rutiere cu aceste localităţi sunt asigurate prin reţeaua de drumuri naţionale şi judeţene. Municipiul Codlea dispune totodată de acces la reţeaua de transport feroviar, fiind amplasată pe Magistrala 200 Braşov - Curtici. Suprafaţa totală a localităţii este de 12.520 hectare din care 1.517 hectare situate în intravilan şi 11.003 hectare în extravilan.

Municipiul Codlea are o populaţie totală de 26.378 locuitori, din care 91.47% sunt români,

3.72% sunt maghiari, 1.72% sunt romi, 1.49% sunt germani, diferenţa fiind reprezentată de alte minorităţi.

Populația

Densitatea populatiei conform datelor statistice furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică, municipiul Codlea a înregistrat la 1 iulie 2010 o populaţie stabilă de 24.649 locuitori. Comparativ cu datele înregistrate începând cu recensământul din anul 2002 şi apoi cu datele din anii 2005-2010, se observă că populaţia a înregistrat o creştere de 363 locuitori cu o scădere în anii 2003-2005.

Fig. I.1 Evoluţia populaţiei municipiului Codlea 2002-2010

Populația pe categorii de vărstă

La nivelul municipiului, fondul de locuinţe este format din 7500 de unităţi. Numărul

mediu de autorizaţii de construcţie emise anual este de 28 pentru construirea de locuinţe şi 10

pentru extinderi (estimare realizată pentru intervalul 2006 – 2010). Pornind de la aceste date,

evoluţia numărului acestora pentru intervalul studiat este redată în tabelul şi graficul alăturat.

| Locuinţe existente - total - număr | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7312 | 7362 | 7402 | 7433 | 7500 |

Evoluţia numărului de locuinţe – localitatea Codlea – intervalul 2006 – 201028

Structura constructiilor este urmatoarea:

- 289 locuinte blocuri de apartamente

- 2798 ce case/locuinte unifamiliale

Astfel, municipiul Codlea se înscrie pe axa urbană formată de localităţile Săcele – Braşov – Codlea din cadrul Polului de Creştere Braşov.

Fig. I.2. Axa urbană a Polului de Creştere Braşov

Infrastructura rutieră

Drumuri naţionale, judeţene şi locale

La nivelul municipiului Codlea, reţeaua de drumuri este corespunzător dezvoltată şi asigură conexiunea rutieră a localităţii atât cu celelalte comunităţi ale Zonei Metropolitane Braşov cât şi cu alte localităţi de la nivel judeţean şi regional.

Reţeaua rutieră este formată din:

- Drumuri naţionale – DN1/E68

Teritoriul administrativ al localităţii este traversat de DN 1 Braşov – Sibiu pe o distanţă

totală de 17 kilometri din care 4.1 km sunt situaţi în interiorul municipiului.

- Drumuri judeţene

DJ 112A Hărman – Bod – Codlea – Vulcan – DN 73A – 15 km

Deoarece prin DJ112A se realizează conexiunea rutieră între DN13 (Podu Bârsei) şi DN1

Braşov – Sibiu, calitatea mediului din localitate este afectată inclusiv de poluarea fonică şi atmosferică generată de traficul greu care, datorită restricţiilor de circulaţie din municipiul Braşov, utilizează ruta ocolitoare menţionată.

DJ 112C – DN1 – Dumbrăviţa – 4 km

- Drumuri locale – 37.7 km

Artera principală este DN1 (stradă de categoria I), care traversează municipiul Codlea de la Est la Vest şi în care debuşează străzi de categoria a-II-a şi a III-a prin care se asigură legătura cu zonele rezidenţiale şi cele industriale. Viteza legală de deplasare pe DN1, în interiorul municipiului Codlea este demaxim 50 km/h.

DN1, care traversează în prezent centrul localităţii, reprezintă artera pe care se desfăşoară traficul de tranzit, inclusiv cel greu şi preia totodată un procent semnificativ al transportului local.

Educație

Scăderea numărului de elevi şi introducerea sistemului finanţării pe elev au determinat autorităţile şcolare să comaseze unele instituţii din sistemul educativ şi de formare profesională iniţială. Astfel, la nivelul municipiului încă din anul 2006 Grupul Şcolar Industrial ”Simion Mehedinţi” a fost comasat cu Grupul Şcolar Forestier formând astfel Colegiul Tehnic ”Simion Mehedinţi”. La începutul anului şcolar 2010-2011 numai 7 unităţi şcolare mai deserveau sistemul de educaţie din localitate: 3 grădiniţe, 2 şcoli generale şi 2 licee.

Situația învățământului:

Economie

Evoluţia mediului economic în municipiul Codlea se înscrie în aceste tendinţe remarcate la nivel naţional. Profilul economic al localităţii, realizat pe baza cifrei de afaceri, este determinat principal de activităţile în domeniul comerţului (46,10%), industriei (30,58%), agriculturii (12,05 %) şi 8,84 % în servicii. În încercarea de uniformizare a  dezvoltării economice, de respectare a condiţiilor de mediu şi echilibrare a dezvoltării teritoriale la nivelul zonei metropolitane Braşov, o parte din investiţiile actuale dar şi din cele viitoare vor fi localizate pe teritoriul localităţilor limitrofe Municipiului Braşov, cu precădere în apropierea infrastructurii de

transport. Acest fapt va genera o dezvoltare economică ce va menţine pentru municipiul Codlea acelaşi profil economic şi pentru perioada următoare. De asemenea localitatea reprezintă un pol de atracţie pentru localităţile rurale limitrofe.

La data de 30.06.20010, şi-au depus bilantul contabil un număr de 656 de societăţi53

comerciale, remarcându-se o creştere cu 34 % faţă de anul 2007. În contextul crizei economice este de remarcat această creştere, cu atât mai mult cu cât faţă de 200954 numărul companiilor a crescut cu 113. Trebuie precizat însă că la nivelul localităţii sunt înregistrate un număr de 1231 de societăţi comerciale astfel: 903 societăţi cu răspundere limitată, 15 societăţi pe acţiuni, o regie autonomă, 182 persoane fizice autorizate, 110 întreprinderi individuale şi 20 de întreprinderi familiale.

Având o cifră cifră cumulată de afaceri la nivelul anului 2009 de 797.983.444 lei, acestea sunt repartizate numeric pe domenii de activitate astfel: 33,52 % în domeniul comerţului, 31,31% în domeniul serviciilor, 15,47 % în domeniul industriei, conform graficului de mai jos

Forța de muncă

Activitatea intreprinderilor

#### Orașul Râșnov

Aşezare geografică

Oraşul Râşnov este localizat în judeţul Braşov în partea superioară a Ţării Bârsei, la poalele Masivului Postăvarul, la mică distanţă de Munţii Bucegi şi Piatra Craiului şi la capătul nordic al culoarului (trecătorii) Rucăr-Bran şi Cheia-Predeal.

Teritoriul administrativ se învecinează la vest cu cel al oraşului Zărneşti, la sud-vest cu cel al comunei Bran, la nord-vest cu cel al comunei Vulcan, la nord-est cu cel al comunei Cristian, la sud-est cu cel al oraşului Predeal şi la est cu cel al municipiului Braşov.

Râşnovul este amplasat la o altitudine medie de 676 m deasupra nivelului mării, la intersecţia meridianului de 25°27´ longitudine estică cu paralela de 45°35´ latitudine nordică. În cadrul judeţului oraşul are o poziţie sud-estică, aflându-se la circa 15 km de municipiul Braşov, 12 km de oraşul Predeal, 12 km de comuna Bran şi 9 km de staţiunea turistică Poiana Braşov. Prin amplasarea sa, oraşul are acces la sistemul drumurilor naţionale, judeţene şi comunale şi la reţeaua de cale ferată, teritoriul său administrativ fiind străbătut de DN 73 Braşov-Bran, de DN 73A Râşnov-Zărneşti şi de calea ferată Braşov-Zărneşti, precum şi de DJ 101.

Suprafaţa oraşului Râşnov este de 15.140,71 ha din care, în prezent, intravilanul ocupă un procent de numai 7,37%. După modul de utilizare a terenului, cea mai mare suprafaţă este ocupată de păduri (48%), urmată de terenul arabil (15%). Teritoriul administrativ al oraşului este împărţit după cum urmează:

Populaţia

În perioada 2008-2014, populaţia totală a oraşului Râşnov creşte în continuare într-un ritm moderat, cu 3,5%, respectiv de la 16.155 locuitori la 16.732 locuitori.

1.1 - Populația pe categorii de vărstă

Economie

Conform datelor statistice provenite de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov, în perioada 2010-2012 viaţa economică a oraşului Râşnov a cunoscut o expansiune remarcabilă în termeni de cifră de afaceri, în 2012 cele 381 societăţi comerciale înregistrând în total un volum al activităţii de peste 334 milioane lei.

În ceea ce priveşte contribuţia pe sectoare economice la formarea cifrei de afaceri, cea mai mare pondere este deţinută de către Industria prelucrătoare (49,82%), urmată de Comerţ (25,42%) şi Agricultură, silvicultură şi pescuit (7,29%).

Industrie

Analizând acest sector în perioada 2010-2012, remarcăm faptul că ponderile cele mai mari din punct de vedere al cifrei de afaceri sunt deţinute de firme cu activităţi în fabricarea altor echipamente electrice, fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, urmate la mare distanţă de firme cu activităţi de fabricare a cleiurilor, plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic, subansamblurilor electronice (module).

În fapt, este vorba despre societăţile comerciale care s-au remarcat în analizele anterioare nu numai în ceea ce priveşte evoluţia cifrei de afaceri şi a numărului de angajaţi, dar şi prin faptul că utilizează capital provenind din investiţii străine:

- PSICONTROL SRL

- DEXION STORAGE SOLUTIONS SRL

- DYNEA RESINS ROMANIA SRL

- D.M. ELEKTRON SRL

Activitatea intreprinderilor

Forța de muncă

Turism

Atractivitatea turistică a staţiunii Râşnov rezidă atât în potenţialul său natural, cât şi în cel antropic. Obiective turistice relevante:

- Cheile Râşnoavei situate la est de Masivul Postăvarul, pe pârâul Valea Cheii, la circa 800 m altitudine, de dimensiuni relativ reduse - 250 m lungime,

- Peştera Valea Cetăţii (Peştera Înfundată/Fundata) este localizată pe povârnişul vestic al Masivului Postăvarul, în bazinul Ţării Bârsei, la 3,5 km distanţă de Râşnov, la 1,5 km distanţă de Cetatea Râşnov şi la o altitudine de 790 m (intrarea principală),

- Rezervaţia naturală mixtă Abruptul Bucşoiu – Mălăieşti – Gaura din Munţii Bucegi, cu o suprafaţă de 1.634 ha şi întindere în oraşul Râşnov şi comunele Bran şi Moieciu,

- Peştera Gura Cheii este situată în Cheile Râşnoavei, existenţa sa fiind semnalată încă din 1925, fiind apoi săpată parţial în mai multe campanii arheologice,

- Potenţialul natural al oraşului oferă pentru pasionaţi oportunitatea de a desfăşura activităţi specifice vânătorii şi observării de animale, prin intermediul Ocolului Silvic al oraşului Râşnov,

- Cetatea medievală a Râşnovului,

- Biserica Sf. Nicolae infiinţată în 1384, este cea mai veche biserică ortodoxă din sud-estul Transilvaniei,

- Cabana Mălăieşti – în prezent cabana Mălăieşti este deschisă tot timpul anului şi dispune de 110 locuri de cazare.

Conform unui motor de căutare de hoteluri care a luat în considerare peste 6.028 de destinaţii populare, oraşul Râşnov apare încă din mai 2013 drept cea mai accesibilă destinaţie turistică din lume din punct de vedere financiar.

Educație

În oraşul Râşnov sistemul educaţional este reprezentat de instituţii de nivel preşcolar şi preuniversitar:

- 4 grădiniţe;

- Şcoala Gimnazială nr. 1 Râşnov;

- Şcoala Gimnazială nr. 2 Râşnov;

- Şcoala nr. 3;

- Liceul Tehnologic Râşnov.

Situația învățământului

Infrastructura de transport

Oraşul Râşnov are acces la infrastructura rutieră şi la calea ferată, acest lucru reprezentând un avantaj competitiv al localităţii, alături de apropierea de municipiul Braşov.

Oraşul Râşnov este un important nod rutier, aici intersectându-se drumurile care fac legătura Ardealului cu Ţara Românească, oraşul fiind aşezat pe vechiul drum comercial care lega       Braşovul de Câmpulung Muscel.

Oraşul este străbătut de următoarele drumuri naţionale:

- traseul drumului naţional DN 73 (E574), la 5 km de Cristian, la 12 km de Braşov şi la 12 km de Bran;

- traseul drumului naţional DN 73A, la 12 km de Zărneşti şi la 22 km de Predeal;

- traseul drumului naţional DN 1E, la 9 km de Poiana Brasov.

Drumurile naţionale de pe teritoriul oraşului sunt în stare bună, fiind asfaltate în totalitate.

Transportul in comun

Având în vedere apartenenţa sa la Polul de Creştere Braşov, sistemul de transport public trebuie proiectat la nivel metropolitan, pentru a se asigura conexiunea şi fluenţa traficului între localităţi, pentru toate categoriile de populaţie.

În ceea ce priveşte situaţia actuală la nivelul oraşului Râşnov, transportul de persoane se poate face cu autobuze ale firmelor de transport spre localităţile învecinate sau apelând la serviciile de transport persoane în regim de taxi. Conform www.listafirme.ro, în anul 2013 a funcţionat o firmă cu obiectul de activitate Alte transporturi terestre de călători şi şase firme care asigurau transportul persoanelor în regim de taxi.

În oraş există 3 staţii din care se pot accesa curse de autobuz către Braşov şi 3 către Bran. Conform PUG aflat în curs de aprobare, staţiile de transport în comun din oraş se află pe partea carosabilă, constituind un obstacol în derularea traficului.

#### Comuna Feldioara

Comuna Feldioara este situată la 20 km nord de Brașov și 100 km de Sighișoara, pe o colină care se desprinde din Munții Perșani și se oprește pe malul Oltului. Comuna aparține regiunii istorice Țara Bârsei și se află pe DN13 și E60.

Comuna Feldioara se învecinează:

- la nord cu comuna Măieruș,

- la est cu comunele Hăghig, (județul Covasna).

- la sud cu comuna Hălchiu,

- la vest cu comuna Crizbav

Comuna Feldioara face parte din regiunea istorică Țara Bârsei, aflându-se la cca. 500 m deasupra nivelului mării.

Demografie

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Feldioara se ridică la 6.154 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 6.435 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (81,65%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (6,58%) și romi (3,23%). Pentru 7,72% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (81,43%), dar există și minorități de reformați(3,27%) și romano-catolici (3,23%). Pentru 7,75% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Populația pe categorii de vărstă

Economie

Economia locală este bazată în principal pe agricultură cultivarea terenurilor, creșterea animalelor și industrie fabrica de cherestea "Anatco Prod", fabrica de încălțăminte "Gino", prelucrarea uraniului la „Uzina R” , a bolțarilor și pavelelor la „Pref 1”.

Zone industrial pe ramuri:

- preparate din carne REINERT;

- prelucrarea lemnului, material de constructivii fabrica RECONSTRUCTIA;

- minereu Uzina R;

- gatere;

- depozitare carburanti;

- crescatori de znimale in special oi si vazi;

- fabrici mici de mobilă;

- comert en-gros;

- balastiere;

- pășune;

- cariera pentru exploatare balast.

Activitatea întreprinderilor

Forța de muncă

Turism

Pozitionarea avantajoasa in proximitatea orasului Brasov si a principalelor cai de acces – DN 13, accesibilitate facila pe mai multe cai: de la Brasov la spre Tg.Mures, dinspre Sibiu.

Obiective turistice

- Cetatea Feldioarei, secolul al XIII-lea - secolul al XVII-lea, monument istoric

- Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Feldioara, secolul al XIII-lea - al XIX-lea, monument istoric

- Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Feldioara, 1788, monument istoric

- Monumentul studenților sași căzuți în 1612 [1912-1913], monument istoric

- Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din satul Rotbav, construcție secolul al XIII-lea, monument istoric

- Situl arheologic de la Rotbav

- Așezare din epoca bronzului de la Feldioara

- Bălțile piscicole de la Rotbav

Educație

Forme de învățământ existente. Informații privind efectivele de elevi din anul scolar 2016-2017:

- Învățământ preșcolar, clase 8, numar de elevi preșcolari 122

- Învățământ primar

- Învățământ gimnazial, clase 4, numar de elevi 81

Situația învățământului

#### Comuna Hărman

Comuna Hărman este situată în judeţul Braşov, Regiunea Centru, la întretăierea paralelei 45°42'50" latitudine nordică cu meridianul de 25°41'30" longitudine estică.

Amplasată în depresiunea Bârsei, în partea de Nord-Est a Municipiului Braşov, la o distanţă de aproximativ 10 kilometri de reşedinţa judeţului, comuna Hărman este una din cele 15 localităţi care intră în componenţa Polului de Creştere Braşov.

Teritoriul comunei se învecinează la sud-est cu comuna Tărlungeni, la est cu comuna Prejmer, la nord-vest cu comuna Bod spre vest cu comuna Sânpetru, de asemenea localităţi din arealul Polului de Creştere Braşov şi la nord-est şi nord cu localitatea Ilieni (judeţul Covasna).

Conexiunile rutiere cu aceste localităţi sunt asigurate prin reţeaua de drumuri naţionale şi judeţene. Localitatea dispune totodată de acces la reţeaua de transport feroviar.

În componenţa localităţii intră satele Podu Oltului şi Hărman, acesta din urmă fiind şi reşedinţa comunei.

Suprafaţa totală a localităţii este de 5.242 ha din care 725 de hectare situate în intravilan şi 4.517 hectare în intravilan.

Comuna Hărman are o populaţie totală de 5.269 locuitori, din care aproximativ 89% sunt români, diferenţa fiind reprezentată de cetăţeni de etnie maghiară, rromi şi saşi. De altfel, localitatea, atestată documentar din anul 1240, reprezintă unul din satele fondate de saşii colonizaţi în Transilvania de coroană maghiară.

În localitate, reţeaua educaţională include 3 şcoli primare şi gimnaziale, serviciile medicale fiind asigurate prin intermediul unui dispensar medical.

La nivelul localităţii, îşi desfăşoară activitatea un număr de 231 agenţi economici, domeniul construcţiilor şi cel al serviciilor fiind cel mai bine reprezentat. În Hărman se practică totodată agricultură şi zootehnia, chiar dacă suprafeţele necultivate sunt semnificative iar efectivul de animale se află în scădere.

De asemenea, sectorul turismului se află în continuă dezvoltare, având în vedere potenţialul de care dispune localitatea.

Infrastructura tehnico-edilitară este relativ bine dezvoltată în special în satul Hărman şi se află în proces de extindere, vizând ca şi obiectiv prioritar realizarea reţelei de apă şi canalizare la nivelul Satului Podu Oltului.

Populație

Populația pe categorii de vărstă

Infrastructura rutieră

Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, în ordinea importanţei, drumurile publice se împart în următoarele categorii:

- drumuri de interes naţional;

- drumuri de interes judeţean;

- drumuri de interes local.

- Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigură legăturile cu Capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes strategic naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine şi pot fi:

- autostrăzi;

- drumuri expres;

- drumuri naţionale europene (E);

- drumuri naţionale principale;

- drumuri naţionale secundare.

- Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:

- reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante, legate de apărarea ţării, şi cu obiectivele istorice importante;

- oraşe şi municipii;

- reşedinţe de comună.

- Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi cuprind:

- drumurile comunale

- drumurile vicinale sunt drumuri care deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora;

- străzile, care sunt drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc.

- Drumuri naţionale / europene - 0.5 km.

Localitatea este străbătută la limita de sud-est de drumul european E574 pe DN11 (Braşov Bacău). Pe raza localităţii, traficul se desfăşoară pe două benzi pentru fiecare sens de circulaţie. Amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia între DN11 cu DJ112, în primele luni ale anului 2011 a avut ca efect fluidizarea circulaţiei la intrarea în comuna Hărman.

- Drumuri judeţene – 3,3 km.

Localitatea este traversată de următoarele drumuri judeţene:

• DJ 112 A Hărman – Bod

• DJ 112 Braşov – Hărman – Podu Oltului – Sfântu Gheorghe

• DJ 108 (fostul DC 46) Hărman – Sânpetru.

Artera rutieră menţionată a fost reabilitată şi asfaltată printr-o investiţie realizată în perioada 2006 – 2007, când a fost încadrat în categoria funcţională a drumurilor publice de interes judeţean prin Hotărârea 817 din 25 iulie 2007.

- Drumuri locale – 12 km

Cea mai mare parte a drumurilor locale sunt asfaltate sau pietruite, reţeaua acestora fiind în continuă extindere ca urmare a dezvoltării rezidenţiale pe care localitatea o cunoaşte în ultimii ani.

DN11 traversează teritoriul localităţii la limita de sud-est a acesteia, pe o lungime de numai 0.5 Km. În aceste condiţii, artera principală atât în satul Hărman cât şi în Podu Oltului este DJ 112 (suprapusă în interiorul satului Hărman cu Str. Gării şi Str. Mihai Viteazul).

DJ112 traversează localitatea de la sud la nord, din intersecţia cu DN11, amenajată la începutul anului 2011 cu un sens giratoriu, care a avut ca efect fluidizarea circulaţiei la intrarea în comuna Hărman şi contribuie totodată la diminuarea emisiilor nocive generate de traficul rutier. DJ112 reprezintă artera pe care se desfăşoară traficul de tranzit, inclusiv cel greu şi care preia totodată, pe o bandă de circulaţie pentru fiecare sens de mers, un procent semnificativ al transportului local. Viteza legală de deplasare pe DJ 112 în interiorul localităţii este 50 km/h cu restricţii zonale de 30 km/h.

Grafic 1. Pondere trafic greu pe parcursul zilei

Chiar dacă ponderea traficului greu la nivelul întregii zile este scăzută, se înregistrează creşteri semnificative în câteva intervale orare. Astfel, între orele 900 şi 1000 ponderea traficului greu atinge cea mai ridicată valoare – 7,40 % - urmat de intervalele 1000-1100 şi 1600-1700, cu 6,87 % respectiv 5,79 %.

Grafic 2. Pondere vehicule în total trafic

Dacă la acestea adăugăm faptul că microbuzele, autocamioanele şi autospecialele cu masa totală sub 3,5 tone contribuie şi ele din plin la poluarea atmosferică şi fonică şi la producerea de vibraţii dăunătoare imobilelor, intervalele orare cu trafic intens sunt: 900-1000, 1000-1100 şi 1500-1600.

Grafic 3. Pondere trafic greu în total trafic

Localitatea Hărman (fără satul Podu Oltului) are o structură aproximativ poligonală, iar între cele mai îndepărtate puncte ale sale sunt aproximativ 3 km. Având în vedere aceasta precum şi faptul că în interiorul localităţii nu există transport public populaţia se orientează către modalităţi de deplasare alternative. Dacă pentru anumite deplasări este preferat mersul pe jos, pentru deplasările mai lungi sau în cazul unor condiţii nefavorabile o parte a populaţiei, deţinătoare de autoturisme, aproximativ 22 % din totalul populaţiei, foloseşte acest mijloc de transport atât în interiorul localităţii cât şi în deplasările către alte localităţi.

Continua dezvoltare a localităţii din ultimul deceniu a făcut ca populaţia să crească cu 20 % faţă de anul 2002, fiind a treia ca număr de populaţie între localităţle rurale ale Polului de Creştere Braşov. Pe cale de consecinţă a crescut şi densitatea locuitorilor, depăşind în 2010, 100 loc/km2, dublul mediei înregistrate în mediul rural la nivelul judeţului Braşov. De asemenea a crescut numărul locuinţelor, iar intravilanul localităţii s-a extins cu noi zone rezidenţiale.

Transport

În ceea ce priveşte transportul în afara localităţii, populaţia se îndreaptă cu precădere către transportul auto, fie personal – pentru deţinătorii de autoturisme, fie către cursele locale (operatori S.C. TRANSANDRE S.R.L şi S.C. Transbus Codreanu S.R.L.). De asemenea, o parte a populaţiei comunei, în special cei care locuiesc în apropierea gării feroviare, se îndreaptă către transportul feroviar, având la dispoziţie zilnic 29 de trenuri în direcţiile Braşov şi Prejmer.

Astfel, din punct de vedere al asigurării conexiunilor prin mijloace auto de transport în comun, conform datelor disponibile, S.C. TRANSANDRE S.R.L operează trasee pe ruta Braşov – Hărman, respectiv Hărman – Sânpetru şi retur, acestea fiind deservite în principal de microbuze de 16+1 locuri.

Pe ruta Braşov – Hărman, frecvenţa curselor este în medie de 1/oră, utilizatorii fiind în mare măsură locuitorii comunei care sunt angajaţi în cadrul unor societăţi comerciale din Braşov precum şi elevi care urmează cursurile unor instituţii de învăţământ din municipiu.

O deficienţă importantă în ceea ce priveşte transportul în comun este reprezentată şi de starea necorespunzătoare a infrastructurii. Conform datelor disponibile, în localitatea Hărman există opt staţii pentru mijloacele de transport în comun însă acestea sunt numai parţial amenajate. O situaţie specială se face remarcată în cazul transportului feroviar care obişnuia, în special înainte de anul 1989, să reprezinte principalul mijloc de deplasare în şi din direcţia Braşov. În prezent, volumul traficului în staţia CFR Hărman, amplasată pe Magistrala 400, este de 33 de trenuri de călători (în regim de personal) pe zi, din care circulă regulat un număr de 29. Ca urmare a creşterii tarifelor şi a dezvoltării transportului rutier de călători, numărul de pasageri pe calea ferată este în continuă scădere, aspect remarcat şi la nivelul comunei Hărman.

Economie

Evoluția mediului economic în comuna Harman se înscrie în aceste tendințe remarcate la nivel national. Profilul economic al comunei Harman, realizat pe baza cifrei de afaceri, este determinat în principal de activități în domeniul:

- industriei 51%;

- comerțului 23%;

- construcțiilor 13%

Ponderea cifrei de afaceri pe activitati economice

Industrie si comerț

Dezvoltarea sectorului industrial este deosebit de importantă in economia localității deoarece reprezinta principal sursa de locuri de muncă și creează o cultura a competiției :

- salarizarea este scăzută, drept pentru care locurile de muncă în agricultură nu sunt atractive;

- gradul de asociere al fermierilor este scăzut.

Domeniile în care activează cele mai multe firme sunt : industria de prelucrare a lemnului 6, urmată de industria alimentară si de industria construcțiilor metalice 4.

In ceea ce priveste domeniul construcțiilor, în localitate sunt înregistrate un numar de 33 de societăți comerciale care însumeaza la finele anului 2009 o cifră de afaceri de 1.225.741 lei.

Turism

Potențialul turistic al comunei Hărman îmbină elemente ale cadrului natural cu patrimonial cultural si istoric. Localizarea in arealul Țara Barsei, în proximitatea municipiului Brașov precum și accesul facil în localitate prin intermediul drumului European E574 (DN11) sunt avantaje majore în dezvoltarea turismului local.

În comuna Hărman se afla 5 unități de cazare –pensiuni agroturistice – totalizand un numar de 46 de locuri de cazare. Pe parcursul anului 2009 s-au inregistart in total 3112 de sosiri si 4385 de înnoptări.

Comuna Hărman dispune de un potențial turistic bogat atât natural - rezervațiile naturale Dealul Lempeș (aici se găsesc laleaua pestriță si rușcuța de primăvară) și mlaștina Hărman,cât și antropic - Biserica Fortificată, Muzeul etnografic, precum și o serie de evenimente locale legate de tradiția comunei.

Comerț si servicii

Numărul societăților comerciale cu obiect de activitate in domeniul comerțului reprezintă 34% din totalul firmelor înregistrate în comună și totalizează 22% din cifra de afaceri totală înregistrată la nivelul anului 2009. Se observă o activitate comerciala mai intensă în comerțul cu ridicata, comparativ cu cel cu amănuntul.

Pe ansamblu, sectorul terțiar (comerțul si serviciile) are un impact important in economia comunei, 96 de companii ce-și desfășoară activitatea în acest domeniu realizând în anul 2009 o cifră de afaceri de 2.945.803 lei, adică nu mai puțin de 31% din cifra de afaceri înregistrată la nivelul comunei.

Forța de muncă

Situația învățământului

Activitatea întreprinderilor

#### Comuna Prejmer

Comuna este situată în partea de est a judeţului Braşov, la o altitudine ce variază între 561- 593 m. Coordonatele geografice (23°43’ longitudine estică şi 45°43’ latitudine nordică), plasează aşezarea la 15 km nord-est faţă de municipiul Braşov, pe drumul naţional DN 10 Braşov - Buzău. Teritoriul Comunei Prejmer este străbătut de DN 11 – Braşov - Târgu Secuiesc (care se intersectează cu DN 10 la dreapta Comunei Hărman) şi de DJ 112D – Tărlungeni - Prejmer – Lunca Câlnicului. De asemenea, localitatea Prejmer este străbătută prin partea nord-vestică de linia de cale ferată Braşov – Ciceu (via Sfântu Gheorghe) iar la sud de linia de cale ferată Braşov-Întorsura Buzăului. Pe teritoriul Comunei există trei staţii CFR şi staţii de autobuz pentru transportul rutier în Comun, care fac legătura cu centrele importante din jur.

În partea de nord (prin satul aparţinător Lunca Câlnicului), Comuna Prejmer se învecinează la nord pe Râul Negru cu Comuna Chichiş din judeţul Covasna, la est pe râul

Tărlung cu Comunele Dobârlău şi Teliu, la vest cu Hărman, iar la sud cu Comunele Budila

şi Tărlungeni. Având în mare parte hotare naturale, aşezarea însumează 57,39 km² (5739 ha.), din care 399 ha reprezintă vetrele satelor Prejmer, Lunca Câlnicului, Stupinii Prejmerului şi cătunului Crivina, iar 5340 ha sunt terenurile agricole, repartizate pe sate.

Suprafaţa totală a Comunei este de 6.826 ha, din care intravilan 1. 073 ha, agricol şi păşune 5.753 ha.

Localități componente: Prejmer, Lunca Câlnicului și Stupinii Prejmerului

Populația

Populația este de  9.330 persoane, conform datelor comunicate de Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Comunei Prejmer, la data de 09.03.2017. Aflată în zona periurbană a municipiului Braşov, la doar 15 km de acesta, oferind condiţii atractive pentru stabilire - cartiere noi de locuinţe, transport public frecvent spre şi dinspre municipiul Braşov, comuna a atras locuitori din mediul urban unde populaţia a scăzut ca efectiv. În doar 8 ani, în intervalul 2002-2010, populaţia a crescut cu 10,4%, o creştere importantă care impulsionează dezvoltarea imobiliară şi economică a Comunei Prejmer.

Având în vedere suprafaţa comunei de 57,39 km2, densitatea populaţiei din Prejmer este de 140,2 de locuitori / km2. De asemenea, având în vedere numărul de 2715 de gospodării, în această comună locuiesc aproximativ 3 persoane / gospodărie. Prejmerul este astfel, comuna cu cea mai mare populaţie stabilă din judeţul Braşov, având mai mulţi locuitori chiar şi decât oraşele mici din judeţ, precum: Ghimbav (4698 persoane), Predeal (4755 persoane), Rupea (5269 persoane) din totalul persoanelor care locuiesc în mediul rural în judeţul Braşov.

Economie

Conform datelor Oficiului Registrului Comerţului Braşov, în luna iunie 2011, în

Comuna Prejmer erau înregistrate 225 întreprinderi, dintre care 188 sunt organizate sub forma societăţilor comerciale cu răspundere limitată 19, întreprinderi familiale 2 şi 18 persoane fizice autorizate. Din totalul de 225 întreprinderi, 174 sunt în funcţiune, dar numai 80 au o cifră de afaceri peste zero, dacă nu luăm în calcul PFA şi întreprinderile familiale. Evoluţia gradului de concentrare poate fi rezumată în tabel, luând ca sistem de referinţă anul 2007 (analizat în strategia de dezvoltare elaborată în 2009) şi anul 2011. Dintre cele 225 întreprinderi înregistrate în 2011, 23 şi-au suspendat activitatea pentru perioada 2009 - 2013. Totodată, 33 de întreprinderi au cifră de afaceri zero, iar 80 au o cifră de afaceri de la 1000 lei până la 1.164.287.243 lei, conform datelor din bilanţ pentru anul 2009.

Parcul Industrial Prejmer este împărţit în următoarele 3 zone: zona industrială si anexe, zona de prestări servicii şi birouri şi zona comercială (supermarket). Zona industrială este la rândul ei împărţită în 3 zone: zona industriei mici, plasată în hale unde sunt înființate mici ateliere; zona industriei mijlocii care include majoritatea sectoarelor de prelucrare a metalelor, industrie uşoară şi zona industriei mari care cuprinde industria grea din sectorul metalurgic, topitorie etc. În zona de prestări servicii şi birouri există un centru de afaceri prevăzut cu birouri, săli de conferinţă, sediu bancar, birou de telecomunicaţii, sală de expoziţii; un hotel-restaurant; o staţie de carburanţi; o spălătorie auto şi un punct de control şi pază.

În parcul industrial funcţionează aproximativ 19 companii, 17 persoane juridice şi 2 puncte de lucru aparţinând firmelor de curierat DHL şi Cargus. Din total, trei companii s-au relocat sau sunt în curs de relocare din Braşov şi Bucureşti (AUTOLIV, SCHMOLZ+BICKENBACH ROMÂNIA SRL, ANSOR PROD SRL). Majoritatea firmelor aflate în incinta parcului industrial realizează cifra de afaceri cea mai mare dintre toate societăţile comerciale localizate în Prejmer, cum sunt Autoliv, Eldon, UNIOR-TEPID SRL, KOBER.

Alte activități: Servicii diverse, Comerț, Agricultură, Piscicultură, Agroturism, Zootehnie.

Comerț

- 28 de companii de comerț cu amănuntul de produse alimentare si nealimentare;

- 16 companii în comerţul cu ridicata (predomină comerţul cu material lemnos, materialele de construcţii şi echipamentele sanitare);

- 3 companii specializate în întreţinerea şi repararea autovehiculelor;

- 26 companii, în care predomină fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

- 7 companii transporturi rutiere de mărfuri;

- 13 companii, la care se adaugă 8 companii cu activități conexe: dulgherie, tâmplărie, fasonare piatră, parchetare, lucrări speciale de construcţii;

- 6 companii dezvoltare imobiliara intermediere imobiliară, vânzare imobile proprii.

- 5 companii, dintre care 4 în domeniul IT;

- 33 de companii alte activități diverse;

- 4 companii agricultură, sivicultură, piscicultură;

- 2 companii industria extrativă;

- 1 companie comercializarea energiei.

Forța de muncă

Turism

Turismul rural din Prejmer reprezintă un sub-sector cu potenţial deosebit de dezvoltare şi modernizare, reprezentând o alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă, o modalitate de diversificare a activităţilor economice din localitate şi un factor de stabilizare a locuitorilor comunei. Dezvoltarea acestui sub-sector poate constitui o sursă de creştere a veniturilor locuitorilor comunei Prejmer.

Comuna Prejmer deţine un patrimoniu de mediu bogat, monumente istorice şi culturale, precum şi numeroase tradiţii şi obiceiuri locale, care favorizează practicarea turismului de agrement şi odihnă, respectiv a turismului cultural şi religios, precum şi a agroturismului, respectiv turismul etnografic şi de evenimente.

Principalele monumente din comuna Prejmer care favorizează practicarea turismului de agrement şi odihnă în această zonă, sunt:

- Biserica Evanghelică Fortificată – cea mai mare din sud-estul Europei;

- Cetatea Ţărănească construită în jururl bisericii – monument aflat în patrimoniul UNESCO;

- Biserica Ortodoxă ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel’’ – monument aflat în patrimoniul UNESCO;

- Şcoala Germană cu cele 3 corpuri (str.Mare nr. 8-10) – monument aflat în patrimoniul UNESCO;

- Case din sec. XVII, XVIII şi XIX incluse în lista patrimoniului UNESCO (Str. Mare nr. 2 şi 57, Str. Pompierilor nr. 13, Str. Cenuşii nr. 105, Str. Braşovului nr. 56 şi 57, Str. Pajiştei nr. 1043);

De asemenea, trebuie menţionat faptul că 15 monumente din comuna Prejmer se află în Lista Monumentelor Istorice din România, republicată în 2010 şi că 20% din totalul clădirilor sunt construcţii edificate în perioada 1700-1900.

Educație

Serviciile de educaţie a prejmerenilor sunt asigurate în prezent de cele 8 unităţi de învăţământ existente în comună, dintre care: 3 grădiniţe, 3 şcoli generale şi 1 colegiu agricol. Unităţile de învăţământ din comuna Prejmer sunt următoarele:

- Grădiniţa Lunca Câlnicului colonie

- Grădiniţa Lunca Câlnicului sat

- Grădiniţa Prejmer

- Şcoala Generală Lunca Câlnicului colnie

- Şcoala Generală Lunca Câlnicului sat

- Şcoala Generală Prejmer

- Colegiul Naţional pentru Agricultură şi Alimentaţie Ţara Bârsei

- Centrul Social de Zi pentru Copii

Situația învățământului

In ceea ce priveşte situaţia şcolară din zonă, aproximativ 700 de elevi sunt înscrişi la şcolile generale şi 900 la colegiul agricol din comună, frecvenţa acestora înregistrând o creştere cu 10-15% în ultimii 10 ani.

Infrastructura şcolară din zonă a fost în ultima vreme în atenţia autorirăţilor publice locale, reuşindu-se astfel reabilitarea majorităţii şcolilor şi grădiniţelor din comună.

Numărul elevilor a avut o evoluție sinusoidală, înregistrând o scădere relativă în anul școlar 2010-2011 când numărul copiilor din învățământul preșcolar a scăzut semnificativ.

Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară "Ţara Bârsei" Prejmer avea la

începutul anului școlar 2010-2011 un total de 804 de elevi distribuiţi astfel: 686 elevi înscrişi la cursurile liceale de zi și seral și 118 la cursurile postliceale. De remarcat este implicare deosebită a profesorilor și elevilor liceului în diverse proiecte educaționale și de formare profesională cu finanțare nerambursabilă (POSDRU, Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții).

Forţa de muncă din localitatea Prejmer este instruită în sistem educațional instituţionalizat în liceul cu profil agricol având 3 domenii: veterinar, agroturism şi industrie alimentară, ultimul domeniu fiind cel mai dezvoltat. Aproximativ 40% din   cei 804 elevi sunt din Prejmer, 30% din Braşov, iar restul din alte localităţi din judeţul Braşov.

Transport

Infrastructura rutieră

Caracteristicile de structură şi elementele geometrice ale străzilor

Reţeaua de străzi din Comuna Prejmer este una tipică pentru localităţile de câmpie, prezentând o dispunere de tip radial. Din punct de vedere al îmbrăcăminţii, drumurile din comună se prezintă astfel:

- drumuri asfaltate: DN 10, DN 11, DJ 112D - în total 21,80 km

- drumuri cu pietriş sau macadam:

- toate drumurile comunale şi de exploatare – în total 90,1 km.

Deşi aproape 85% din drumurile de pe teritoriul Comunei Prejmer au îmbrăcămintea din piatră sau macadam (drumurile comunale), acestea sunt folosite de un număr redus de autovehicule. Se estimează că aproximativ 2 - 5% din traficul de pe teritoriul U.A.T Prejmer utilizează aceste drumuri.

Infrastructura feroviară  teritoriul comunei este traversat de două linii de cale ferată simple, electrificate: magistrala 400 care face legătura între Braşov şi Sf. Gheorghe şi linia secundară 403 care face legătura între Hărman şi Întorsura Buzăului. În satul Prejmer sunt două staţii C.F.R. situate la aproximativ 2000 metri una faţă de cealaltă.

Populația

Populația pe categorii de vărstă

Comuna Hălchiu

Comuna Hălchiu este situată in județul Brașov,Regiunea Centru, în partea de nord a Depresiunii Bârsei, la o distanță de 15 kilometri de municipiul Brasov.

Teritoriul comunei se învecineaza la nord cu comuna Feldioara si comuna Crizbav, la est cu comuna Bod si municipiul Brasov, la sud cu orașul Ghimbav, iar la vest cu teritoriul comunei Dumbrăvița si municipiul Codlea. Conexiunile rutiere cu aceste localitati sunt asigurate prin rețeaua de drumuri naționale si județene – DN13 (de la Podul Barsei), respectiv DJ 112A si DJ 112. Totodată legătura cu comuna Crizbav este asigurata prin DC39. Localitatea nu dispune de acces la rețeaua de transport feroviar, cea mai apropiata gara CFR fiind cea situată in localitatea Bod.

În componența localității intră satele Hălchiu și Satu Nou, primul fiind și reședința comunei. Suprafața totală a localității este de 5797 ha din care 432,76 hectare situate in intravilan și 5364,24 hectare situate în extravilan.

Populația

Comuna Hălchiu are o populație totală de 4751 locuitori, din care aproximatov 76,84% sunt de naționalitate română, diferența fiind reprezentată de cetățeni de etnie maghiară, germană si rromă.

Din punct de vede al numărului locuitori Comuna Hălchiu este a patra ca marime dupa comunele Prejmer, Tărlungeni si Hărman în cadrul Zonei Metropolitane Brasov, din care si comuna Hălchiu face parte, și a opta dintre cele 48 de comune existente la nivelul judetului Brasov. În anul 2010 localitatea înregistra o densitate de 87,29 locuitori/km² (față de 80,80 în anul 2005) peste media înregistrată în mediul rural la nivelul județului Brașov, de 50 locuitori/km².

În ceea ce privește structura etnica a populației comunei, aceasta este majoritar româneasca 76.84%, diferența fiind reprezentată de maghiari, germani si rromi.

Educație

Evoluția demografică din ultimi 10 ani a influențat în mod direct și evoluția populației școlare, astfel că atât numărul cât și ponderea în totalul populației  a grupei de varsta 0-19 ani a scăzut ușor. De altfel, în anul 2010 ea reprezintă 30,56% din totalul populației, una din cele mai ridicate în randul localitaților rurale din Zona Metropolitană Brașov și acoperă nevoile educationale ale acesteia atat la nivelul satului Hălchiu cât și localității Satu Nou.

Populația școlară are la dispoziție 4 instituții școlare :

- 2 grădinițe;

- 2 școli generale.

Infrastructura rutieră

La nivelul comunei Hălchiu rețeaua de drumuri publice este corespunzător dezvoltată și asigură conexiunea rutieră atât cu municipiul Brașov și comunitățile învecinate din Zona Metropolitană Brașov cât și cu alte localițăti de la nivel județean si regional. Rețeaua rutieră este formată din:

- Drumuri naționale/europene

La 3 km de localitatea Hălchiu, teritoriul comunei este traversat de DN13 (E60) Brasov.

- Drumuri județene – 23,3km

Localitatea este traversată de următoarele drumuri județene:

- DJ 112 A Podul Bărsei – Hălchiu – Codlea – 13,7 km

- DJ 112 C Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăvița – 9,6 km

- Drumuri comunale – 3 km

Drumul comunal DC 39 asigura legatura comunei Halchiu, prin Satu Nou, cu comuna Crizbav.

- Drumuri locale

In satul Hălchiu, străzile sunt asfaltate pe o lungime de 8 km².

Economie

Evoluția mediului economic în comuna Hâlchiu se înscrie în aceleași tendințe remarcate la nivel național. Profilul economic al comunei Hălchiu, realizat pe baza cifrei de afaceri este determinat în principal de activitățiledinn domeniul construcțiilor (38%), comerț (29,83%) și mai puțin de agricultură (6.45%) și industrie  (5.18%).

În comuna Hălchiu la 30.06.2010, au depus bilanțul contabil un numar de 120 de societăți comerciale. Dintre acestea:

- 33,3% activează în domeniu comerțului;

- 32,5% în domeniul serviciilor;

- 13,3% în domeniul industriei prelucrătoare;

- 8,4% în domeniul agriculturii;

- 3,3% în domeniul turismului.

Turism

Potențialul turistic al comunei Hălchiu îmbină elemente ale cadrului natural cu patrimonial cultural si istoric.

In comuna Hălchiu se află două unități de cazare – pensiuni agroturistice – totalizând un numar de 26 de locuri de cazare.

Comuna Budila

La 18 km distanţă faţă de municipiul Braşov şi la 14 km distanţă faţă de Municipiul Săcele, Comuna Budila, a cărei lungime se întinde pe o distanţă de circa 2 km, este aşezată de o parte şi de alta a drumului ce leagă comunele Teliu şi Tărlungeni. În partea de nord, la o distanţă de 5 km faţă de comuna Budila se află comuna Teliu, iar la 5 km spre sud-vest se află situată comuna Tărlungeni. Chiar de la marginea comunei spre răsărit, se întind dealurile subcarpatice cu denumirea de Dealul Dobromir şi Dealul Ortoşu. În partea de sud a comunei întâlnim dealurile: Râmba, Draguşu, Vijbe, despărţite între ele de Valea Morii şi Valea Ducşoarei; în partea de sud-est se întinde Câmpia Bârsei.

Populație

Total populație: 4114 locuitori, din care:

- români: 3178

- maghiari: 679

- germani: 2

- rromi: 252

- alte naționalități: 3

Suprafața totală: 5915 ha, din care:

- intravilan: 150 ha

- extravilan: 5765 ha

Suprafața terenurilor pe categorii de folosință:

- agricol: 2049 ha

- neagricol: 363 ha

- pasune: 834 ha

- fâneață: 582 ha

- pădure: 3503 ha

Număr de locuințe: 1172

Educație

Unitati de invatamant:

- grădiniță – 1

- școală gimnazială - 1

Turism

Atracții turistice:

- Castelul Mikes
- Castelul Béldi László
- Castelul Béldi Ferenc
- Castelul Nemeş
- Biserica Ortodoxă Veche "Sfântul Nicolae"
- Biserica Catolică
- 2 trasee turistice: Valea Morii şi Valea Popii

Economie

Numarul firmelor active care au depus bilant an 2014 in comuna Budila pe principalele domenii de activitate :

| Localitate | Agricultura | Comert | Constructii | Industrie | Servicii | TI&C | Altele | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budila | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19 |

Comuna Tărlungeni

Comuna Tărlungeni este situată în depresiunea Bârsei, la poalele muntelui Ciucaş, la o distanţă de zece kilometri de Braşov şi este străbătută de apele pârâurilor Tărlung şi Zizin.

Satele componente ale comunei sunt Purcăreni, Zizin, Cărpiniş şi Tărlungeni care este și reşedinţă de comună. Suprafaţa totală a comunei este de 13883 ha din care 432 ha intravilan si 13451 ha extravilan, comuna fiind a doua ca mărime din judeţ

Demografie

Conform recensământului efectuat în 2015, populația comunei Tărlungeni se ridică la 8320 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2011. Nu există o etnie majoritară, locuitorii fiind : români (38,53%), rromi (28,88%) și maghiari (27,42%). Pentru 5,01% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (58,47%), dar există și minorități de evanghelici-luterani (24,48%), penticostali (7,32%), romano-catolici (1,32%) și adventiști de ziua a șaptea (1,08%). Pentru 5,11% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Educație

În momentul de faţă în comuna Tărlungeni funcţionează 5 şcoli generale, 5 grădiniţe şi 2 școli de arte şi meserii (una în Tărlungeni şi una la Purcăreni).

În satele Purcăreni, Zizin şi Tărlungeni şcolile generale sunt de opt clase iar în Cărpiniş de patru clase, cu menţiunea că la Zizin sunt două şcoli generale: la una se predă în limba română iar la cealaltă în limba maghiară - din cauza numărului mic de copii maghiari s-a trecut la înfiinţarea acestei şcoli generale cu predare în limba maghiară, care adună copii din toate satele aparţinătoare comunei Tărlungeni.

| Situația școlară a populației |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unitatea școlară | Nivelul de școlarizare | Nr. elevi |
| Școala din Tărlungeni | Clasele 1-4 | 210 |
|  | Clasele 5-8 | 167 |
|  | Învățământ special A Doua Șansă | 12 |
|  | Total | 389 |
| Școala din Zizin | Clasele 1-4 | 123 |
|  | Clasele 5-8 | 197 |
|  | Total | 390 |
| Școala din Purcăreni | Clasele 1-4 | 52 |
|  | Clasele 5-8 | 47 |
|  | Total | 99 |
| Școala din Cărpiniș | Clasele 1-4 | 10 |
| Total general |  | 888 |
| Liceu și școli profesionale |  | 180 |
| Facultate |  | 25 |

Economie

Principalele activitati economice:

- Agricultură

- Creșterea animalelor

- Turism

- Mică industrie

Numarul firmelor active care au depus bilanț în anul 2014 : 117 firme

Numarul firmelor active care au depus bilant an 2014 pe principalele domenii de activitate

| Localitate | Agricultura | Comert |  | Constructii | Industrie | Servicii | TI&C | Altele | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarlungeni | 3 | 36 | 14 |  | 28 | 4 | 2 | 30 | 117 |

Turism

Atracții turistice :

- Valea Zizinului

- Masivul Ciucaș

- Rezervaţie fosiliferă Purcăreni

- Lacurile artificiale Tărlungeni

- Biserica fortificată Purcăreni

- Apele minerale Zizin

- Focuri de tabără cu muzica folk

- Spectacole de dansuri populare

Infrastructura de transport

Prin comuna Tărlungeni trec 2 drumuri judeţene: DJ 103A Brașov - Tărlungeni - Vama Buzăului si DJ 103B Săcele – Tărlungeni. Iniţial, lungimea drumurilor era de 40 de km, dintre care 7 km de şosea asfaltată. După înfiinţarea unor 3 noi cartiere de locuinţe - 2 la Tărlungeni şi unul la Purcăreni lungimea totală a drumurilor a mai crescut cu 15 km.

Comuna Tărlungeni nu are transport public de călători, localitatea este deservită de un operator din Brașov pe relația Tărlungeni-Brașov si retur.

Comuna Teliu

Comuna Teliu este situata la extremitatea sudică a judeţului Braşov, la 25 de kilometri de Municipiul Braşov, de-a lungul DN 10 care face legătura între Braşov şi Întorsura Buzăului. Se învecinează la sud cu teritoriul comunelor Tărlungeni şi Budila, la vest cu cel al comunei Prejmer, iar la est-sud-est cu teritoriul comunelor Acriş şi Vama Buzăului. Este o zona de şes și deal, cu o climă temperat-continentală şi o floră specifică zonei submontane. Comuna Teliu se află la o altitudine de 645 metri, cea mai mare altitudine fiind de 1223 m la vârful Piliștea. Suprafața totală este de 5.306 ha.

Populația

Populație înregistrată în 2018 4521 locuitori. Densitate 92,07 locuitori/km². Număr de gospodării/locuinţe: 1.442.

Situația terenurilor pe categorii de folosință:

- Agricole - 2.533 ha, din care:

- arabile: 755 ha

- pășuni: 728 ha

- fânețe: 1.050 ha

- Neagricole - 2.773 ha, din care:

- păduri și altă vegetație forestieră: 2.385 ha

- ape, bălți: 41 ha

- construcții: 71 ha

- căi de comunicații și căi ferate: 145 ha

- terenuri degradate și neproductive: 131 ha

Infrastructura de transport

Există acces la rețeaua de căi ferate dar, din păcate, prăbușirea podului de cale ferată din Comuna Budila în data de 30 iunie 2018 a făcut inutilizabilă calea ferată Brașov – Întorsura Buzăului, și implicit a Haltei Teliu.
Acces la reţeaua de drumuri naționale, judeţene, comunale, forestiere:
- DN 10
- DJ 103B

Dotări edilitar – gospodăreşti: (lungimea reţelelor și starea lor tehnică)

- drumuri naționale: DN10 lungime 23Km din care 11 Km în intravilan și 12 Km în extravilan, realizează legatura între localitățile Brașov și Buzău.

- drumuri județene: DJ 103B lungime 10 Km, din care 2,5 Km în intravilan și 7,5 Km în extravilan, realizează legatura între localitățile: Săcele - Tărlungeni - Budila - Teliu.

- drumuri comunale: Drum ocolitor pentru drumul național DN10 având o lungime de 7 Km.
- străzi din interiorul localității Teliu pe o lungime de aprox. 14 Km
- rețeaua de alimenare cu apă potabilă 25 km
- rețeaua de canalizare : 0 km

Atracţii turistice

- Biserica Sf.Dumitru, constructive secolul al XVIII-lea, monument istoric.

- Tunelul săpat în muntele de granit la începutul sec. XX.

- Dealuri împădurite și trasee marcate pentru turiști.

- Cetate dacică cu trei șanțuri de apărare care datează din sec. I Î.C

- 1216 - cetate a cavalerilor teutoni "KRAISBURG"

- Doua cariere de piatra Varful "Piliștea" - 1223 m

- Poiana Florilor cu trei tuneluri si un viaduct construit in 1933

- Vidaductul Florilor

Sărbători și tradiții

- Zilele Teliului – septembrie

Educație

- Gradinița :1

- Școali Gimnaziale : 2

Deşi cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale Teliu depun eforturi spre a-i determina pe elevi să înveţe pentru a progresa spiritual şi social, aceştia sunt reticenţi, fapt stimulat negativ de atitudinea lipsită de interes a părinţilor faţă de procesul de învăţământ.

Economie

Principalele activităţi economice

- Agricultură - creșterea animalelor,

- Mică industrie : producția de mobilă, prelucrarea de cherestea,

- Comerţ

- Exploatare forestiera – trei micro-intreprinderi

Comuna Vama Buzăului

Este situată în sud-estul județului Brașov, la 45 km de reședința de județ, fiind străbătută de DC 49A și de DJ 103A, care face legătura dintre Tărlungeni și Brădet (DN 10).

Suprafaţă totală: 156,63 km²

În nord este mărginită de:
- Depresiunea Întorsura Buzăului
- Oraşul Întorsura Buzăului

În est se sprijină pe :

- Munţii Siriului
- Tătarul Mare (1860 m) 
- Tătarul Mic (1415 m)

În sud-vest este străjuită de lanţul montan format de Masivul Ciucaş.

Suprafaţă ocupată cu construcţii: 401 ha;

Căi de comunicaţii şi căi ferate: 72 ha;

Terenuri degradate şi neproductive: 409 ha.

Populație

Populaţie (2011):

- Total: 3220 locuitori

- Vama Buzăului: 1397

- Acriș: 1175

- Buzăiel: 510

- Dălghiu: 138

|  | Total |  | Masculin |  | Feminin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 |
| Populaţia după domiciliu pe grupe de vârstă la 1 iulie | 3473 | 3561 | 1785 | 1804 | 1688 | 1757 |
| 0 – 4 ani | 218 | 232 | 117 | 112 | 101 | 120 |
| 5 – 9 ani | 206 | 225 | 97 | 123 | 109 | 102 |
| 10-14 ani | 258 | 208 | 142 | 99 | 116 | 109 |
| 15-19 ani | 206 | 260 | 116 | 140 | 100 | 120 |
| 20-24 ani | 253 | 223 | 142 | 118 | 111 | 105 |
| 25-29 ani | 226 | 255 | 118 | 138 | 108 | 117 |
| 30-34 ani | 254 | 236 | 128 | 123 | 126 | 113 |
| 35-39 ani | 287 | 257 | 153 | 126 | 134 | 131 |
| 40-44 ani | 312 | 287 | 173 | 154 | 139 | 133 |
| 45-49 ani | 169 | 315 | 95 | 175 | 74 | 140 |
| 50-54 ani | 171 | 167 | 88 | 90 | 83 | 77 |
| 55-59 ani | 212 | 161 | 116 | 78 | 96 | 83 |
| 60-64 ani | 169 | 206 | 83 | 110 | 86 | 96 |
| 65-69 ani | 129 | 156 | 49 | 73 | 80 | 83 |
| 70-74 ani | 139 | 110 | 58 | 39 | 81 | 71 |
| 75-79 ani | 118 | 120 | 57 | 48 | 61 | 72 |
| 80-84 ani | 90 | 84 | 36 | 38 | 54 | 46 |
| 85 ani şi peste | 46 | 59 | 17 | 20 | 29 | 39 |

Locuinţe (2011) :

- Locuinţe existente: 1099

- Suprafaţa locuibilă: 50983 m²

- Suprafaţa locuibilă ce revine în medie pe un locuitor: 14,7 m²/locuitor

Educație

Unități de învatamant:

- Școala Gimnazială Vama Buzăului

- Școala Primară Acriș

- Școala Primară Buzăiel

Economie

Activități economice principale:

- Creşterea animalelor domestice:  bovine, ovine, porocine şi cabaline

- Agroturism

Turism

Obiective turistice:

Biserica ortodoxă Vama Buzăului

Ruinele fostei Capele Catolice

Tabăra de sculptură în lemn

Cascada Urlătoarea

Rezervația Naturală Valea Zimbrilor

Comuna Vulcan

Localitatea Vulcan se află la o altitudine de 606 m peste nivelul mării şi este situată în sud – estul Transilvaniei, la marginea de sud – vest a depresiunii Bârsei. Hotarul se întinde la nord până la versanţii sudici ai Măgurei Codlei, la vest până la platoul premergător Munţilor Perşani, la est este limitat de pârâul Bârsa şi la sud de fâneţele şi pădurile Râşnovului. Mai spre sud se înalţă masivul Bucegi, înalt de 2505 m, urmat spre vest de Piatra Craiului şi în imediata lui apropiere, de muntele Ciuma, înalt de 1628 m, care aparţine Vulcanului. Localităţi aparţinătoare: Vulcan, Colonia 1 Mai

Demografie

Conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la sfarsitul anului 2016 se inregistreaza 5.002 locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt români(71%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (22%), rromi (4%) și germani (1,51%). Pentru 3,11% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (85,96%), dar există și minorități de penticostali (3,37%) și baptiști (2,56%). Pentru 3,15% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Economie

Principalele activităţi economice: exploataţii agricole.

Numărul de firme active care au depus bilanț anual în 2014: 99 firme.

Numar firme active care au depus bilant an 2014 pe principalele domenii de activitate

| Agricultura | Comert | Constructii | Industrie | Servicii | TI&C | Altele | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 27 | 10 | 18 | 0 | 0 | 30 | 99 |

Migrația in Comuna Vulcan

| Localitatea | Perioada | Sosiți | Plecați | Spor migrator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | inclusiv migratia externa |  |  |
| VULCAN | 2009 | 81 | 70 | 11 |
|  | 2010 | 162 | 108 | 54 |
|  | 2011 | 81 | 60 | 21 |
|  | 2012 | 78 | 63 | 15 |
|  | 2013 | 77 | 49 | 28 |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 |

Turism

Atracții turistice :

- Ansamblul bisericii evanghelice din satul Vulcan, construcţie sec. XIII-XVI, monument istoric

- Fosta Şcoală Germană din Vulcan, construcţie secolul al XIX-lea, monument istoric

Biserica fortificată din sat cuprinde în plan o navă rectangulară, acoperită cu planșee din lemn caselat, și are alipit pe latura vestică turnul-clopotniță masiv, cu cinci etaje. Apareiajul turnului este făcut în asize. Acoperișul bisericii este etajat, cu ferestre oblonite pe toate laturile.

Educație

Unități de învățămănt:

- Grădiniță : 1

- Școli de învățământ primar și gimnazial :1

Copii înscriși în grădiniță 120. Elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial 460 de copii.

Infrastructura rutieră

Distanţa până la cea mai apropiată staţie CFR – 6 km. Accesul la reţeaua de drumuri naţionale - prin drumurile judeţene care trec prin localitate, respectiv DJ 112A, DJ 112B. Comuna Vulcan are în componenţă satele: Vulcan şi Colonia 1 Mai.

Orașul Zărnești

Orașul Zărnești, situat la 28 km S-V de orașul Brașov, se întinde pe o suprafață de 208,74 km², respectiv 3,78% din suprafața județului. Teritoriul orașului cuprinde cea mai mare parte a Masivului Piatra Craiului și a Munților Bârsei, urmând cursul râului Bârsa, având o formă de frunză alungită, gâtuita la mijloc.

Coordonate geografice:

Latitudine nordică: 45º31’20” - 45º39’25”

Longitudine estică: 25º02’20” - 25º24’20”

Altitudinea în centrul localității: 722m

Oraşul Zărneşti este un punct uşor accesibil cu maşina proprie, cu autobuzul sau prin mijloacele de transport pe calea ferată.

Accesul rutier

Din Braşov distanţa este de aproximativ 25 km pe DN 73 – DN 73A, din Poiana Mărului 7 km pe DN 73A, din Şercaia 38 km pe DN 73A, din Bran 7 km pe DN 73 – DN 73A. Din Râşnov distanţa este de 10 km pe DN 73A, pâna la Piteşti fiind 120 km pe DN 73, iar până la Bucureşti 160 km pe DN 73 şi pe DN 1. Accesul spre oraşul Zărneşti este semnalizat corespunzător atât din punctele de acces de pe DN1 cât si de pe DN73 şi DN73A, pe raza judeţului Braşov.

Accesul feroviar

Singura cale ferată din zonă este cea care leagă oraşul Zărneşti de municipiul Braşov prin oraşul Râşnov. Aceasta a fost inaugurată pe data de 6 iunie 1891. Are o lungime de 28 km, Zărneştiul fiind cap de linie. Rețeaua căilor feroviare ale judeţului Braşov are o lungime de 335 km, municipiul Brașov fiind unul dintre cele mai importante noduri de cale ferată din România. Din acesta pornesc șase ramificații:

- Tronsonul Brașov - Predeal – București

- Tronsonul Brașov - Sfântu Gheorghe - Gheorgheni

- Tronsonul Brașov - Rupea - Sighișoara – Teiuș

- Tronsonul Brașov - Făgăraș - Sibiu - Vințu de Jos

- Tronsonul Brașov - Hărman - Întorsura Buzăului

- Tronsonul Brașov – Zărnești

Terenuri şi locuinţe

Oraşul Zărneşti, se întinde pe o suprafaţă de 20475 de ha, din care intravilan 2411,52 ha, ceea ce înseamnă un procent de 12%. Oraşul Zărneşti integrează în componenţa lui teritorială două zone distincte ca localizare geografică dar unitare din punct de vedere al concepţiei administrative, şi anume : Zărneşti (Tohanul Vechi, Tohan Blocuri şi Zărneşti) şi Tohanul Nou. Fondul locativ al oraşului Zărneşti cuprinde 7841 case individuale şi apartamente. În localitate se află 138 de blocuri de locuinţe.

|  | 2011 | 2002 | Diferenta 2011-2002 | 2011/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Județul Brașov | 230165 | 222731 | 7434 | 103,34 |
| Zărnești | 8630 | 8353 | 277 | 103.32 |

Demografie si forța de muncă

Din cele 10 centre urbane ale judeţului Braşov, oraşul Zărneşti, considerat în cadrul PATN - Reţeaua de localităţi localitate urbană de rang III, se situează pe al IV - lea loc după numărul locuitorilor (21681 loc. la recensământul din 20 octombrie 2011). Din punct de vedere demografic, oraşul a avut o evoluţie descendentă după 1990, pierzând 4638 locuitori între recensământul din 1992 şi 2011 (-17,6% faţă de efectivul reper din 1992).

| An | 1956 | 1966 | 1977 | 1992 | 2002 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locuitori | 6673 | 17628 | 23288 | 26319 | 25299 | 21681 |

Sursa: Directia judeteana de Statistica Brasov

Densitatea populaţiei

Densitatea populației oraşului Zărneşti era la recensământul din octombrie 2011 de 106 locuitori/km², foarte redusă comparativ cu cea a mediului urban din judeţul Braşov (densitate medie de 428 locuitori/kmp) şi de 2 ori mai mare decât valoarea celei din mediul rural din judeţul Braşov de 50 locuitori/kmp.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Zărnești se ridică la 23.476 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 25.299 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (88,2%). Principalele minorități sunt cele de rromi (2,57%) și maghiari (1,27%). Pentru 7,78% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (87,55%), dar există și minorități de romano-catolici (1,58%) și penticostali (1,18%). Pentru 7,88% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Transportul rutier

Oraşul Zărneşti, aflat în apropierea Municipiului Braşov, are o poziţionare optimă în raport cu reţelele de transport. Este străbătut de DN 73, structura reţelei de transport este dominată de căile rutiere şi feroviare.

Transportul urban și periurban

Transportul public în comun se asigură de Primăria Zarnești.

Situația transportului public, conform datelor furnizate de Primăria Zărnești.

| Tip mijloace transport | Nr.mijloace transport | Nr. trasee | Lungime totala trasee km | Nr. Total statii | Nr.estimat calatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autobuze | 1 | 1 | 13.5 – dus | 8 | 210/zi |
| Microbuze | 1 | 1 | - | - | 14/zi |
| Altele | - | - | - | - | - |

Sursa: Serviciul Transport Public Local-administrativ

Transportul pe calea ferată

Calea ferată Brașov–Zărnești este o cale ferată secundară care traversează sud-estul Transilvaniei prin Ţara Bârsei și pe marginea nordică a Munților Piatra Craiului.

În anul 2005, acest traseu a fost concesionat operatorului privat Regiotrans. În prezent, circulă zilnic în ambele direcții 9 trenuri (Regio) de călători: R 14700, R14702, R14704, R14706, R14708, R14710, R14712, R14714, R14716. Pe perioada verii, operatorul național, CFR Călători introduce suplimentar încă 2 curse pe această rută.

Educație

În prezent, oraşul Zăneşti nu dispune de unităţi de învăţământ superior. Pe raza oraşului funcţionează 2 licee (Liceul Teoretic „Mitropolit I. Meţianu” și Liceul Tehnologic „ Malaxa”), 4 şcoli generale şi 7 grădiniţe. Elevii, pentru fiecare unitate de învățământ, se distribuie astfel:

| Nr. crt | Unitatea școlară | PJ/AR | Adresa | Nr. clase | Nr.elevi An 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Şcoala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Crăciun | PJ | Str.Carpaţi nr. 1 | 26 | 593 |
| 2. | Şcoala Gimnazială nr. 2 | PJ | Str. Piaţa Morii nr. 1 | 17 | 400 |
| 3. | Şcoala Gimnazială nr. 3 Pompiliu Dan | PJ | Str. Mitr. I. Meţianu nr. 87 şi 115 | 18 | 319 |
| 4. | Liceul Teoretic Mitropolit I. Meţianu | PJ | Str. Dr. I. Şenchea nr. 23 Str. DR. T. Sparchez nr. 4 | 38 | 930 |
| 5. | Şcoala Gimnazială nr. 4 | AR | Str. Libertăţii nr. 2 | 8 | 90 |
| 6. | Grădiniţa cu Program normal Albinuţa nr. 1 | PJ | Aleea Uzinei nr. 2 | 18 | 380 |
| 7. | Grădiniţa cu Program normal Albinuţa nr. 1 | PJ | Str. Mitr. I. Meţianu nr. 11 | 3 | 45 |
| 8. | Grădiniţa cu program prelungit Furnicuţa nr. 3 | PJ | Str. Carpaţi nr. 1 bis | 8 | 150 |
| 9. | Grădiniţa cu program prelungit Furnicuţa nr. 3 | PJ | Str. Carpaţi nr. 1 bis | 8 | 150 |
| 10. | Grădiniţa cu program prelungit Bobocel nr. 4 | PJ | Str. Grui nr. 1 | 6 | 120 |
| 11. | Grădiniţa cu Program normal nr. 2 SG Zărneşti | AR | Str. Şcolii nr. 132 | 3 | 75 |
| 12. | Grădiniţa cu Program normal nr. 1 SG Zărneşti | AR | Str. Libertăţii nr. 2 Str. Mihai Eminescu nr. 2 | 5 | 90 |

Turism

Infrastuctura turistică a orașului este în plin proces de dezvoltare dat fiind potenţialul existent. Unitățile de primire turistică sunt prezente într-un număr ascendent și oferă servicii de cazare în acord cu normele europene în domeniu. În prezent sunt înregistrate 5 hoteluri, 25 pensiuni acreditate, 9 cabane şi 2 vile.

Obiective turistice majore in orasul Zărnești:

1. Parcul Naținal Piatra Craiului

2. Rezervatia de urși LiBEARty

3. Prăpăstiile Zărneștilor

Economie

În prezent cei mai importanţi agenţi economici sunt :

- SC Ecopaper SA - societate comercială specializată in producerea hârtiei pentru carton ondulat, folosind ca materie prima 100 % deșeuri de hârtie şi carton;

- S.C. TOHAN S.A. - cu activitate în domeniul construcţiei de maşini, bunuri de larg consum, accesorii, maşini unelte şi echipamente de produse speciale;

- SC Dip Gip SRL - prefabricate lemn, comerţ cu amănuntul şi cu ridicata;

- SC Vectra SRL - transport de mărfuri intern şi internațional, prestări servicii, construcţii;

- SC Morani Impex SRL - captarea, tratarea şi distribuţia apei;

- SC Luk Oil SA - staţie alimentare en-gros produse petroliere;

- SC Buganis Prod SRL - fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie;

- SC Ymilrom Prod SRL - gater;

- SC Yvor Prod SRL - gater ;

- SC Alabastru SRL - exploatare masă lemnoasă.

În decembrie 2018, Adunarea Generală a AMDDTP a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători care cuprindea implementarea etapei întâi, respectiv operaționalizarea transportului public local de călători în arealul municipiului Brașov, a orașului Ghimbav și a comunelor Cristian, Bod și Sânpetru. Totodată la ședința Adunării Generale a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov – premergător aprobării Legii 328/2018 – a fost aprobată și trecerea la etapa de extindere a implementării programului de transport public local de călători, etapă care cuprinde localitățile: Codlea, Zărnești, Râșnov, Feldioara, Hărman, Prejmer, Hălchiu, Tărlungeni, Vulcan, Budila, Teliu și Vama Buzăului.

### 2.3 Analiza traseelor din zona metropolitană deservite de către operatorul regional RAT Brașov și aflate în coordonarea AMDDTP Brașov

Începând cu data de 3 decembrie 2019 avem în vedere – în contextul definitivării procedurilor legale demarate la nivelul Consiliului Concurenței și ANRSC pe de o parte și a demersurilor de modificare a Planului județean de transport, acțiune realizată în colaborare cu Consiliul Județean Brașov - demararea finalizării operaționalizării etapei I din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători. Totodată, în conformitate cu prevederile studiului de oportunitate, parte integrantă din actualul Contract de servicii și în contextul coroborării prevederilor sale cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor AMDDTP Brașov referitoare la trecerea începând cu data de 20 decembrie 2018 ( data semnării CSP ) la elaborarea actului adițional de extindere a transportului public , etapa de extindere, prezentul studiu se concentrează pe analiza oportunității extinderii actualului CSP, sens în care propunem analiza traseelor din etapa de extindere. Menționăm că atât operaționalizarea etapei I, cât și a celei de extindere au fost notificate în Jurnalul Uniunii Europene , documentul fiind prezentat în Anexa 1 la prezentul document.

### 2.4 Traseele din zona metropolitană

### Descrierea tehnică a traseelor, definirea stațiilor și estimarea costurilor adiacente traseelor                  din localitățile Codlea, Zărnești, Râșnov, Feldioara, Hărman, Prejmer, Hălchiu, Tărlungeni, Vulcan, Budila, Teliu și Vama Buzăului.

Pentru competenta analiză, am procedat la următoarele elemente:

- Definirea clară a traseelor – lungimea cursei fiind un parametru deosebit de important;

- Definirea stațiilor și a capetelor de traseu;

- Estimarea prețului titlurilor de călătorie și a abonamentelor;

- Estimarea efortului bugetar al UAT-urilor implicate.

Criteriile de numerotare a liniilor metropolitane

Trecerea de la transportul comercial de persoane în arealul Țării Bârsei, la transportul public local de persoane prin curse regulate în interiorul zonei metropolitane din arealul de activitate al Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, impune gândirea sistemului de numerotare al liniilor de transport public local de călători. Această  numerotare are menirea, pe de-o parte să diferențieze transportul public local din municipiul Brașov de transportul metropolitan, iar pe de altă parte integrează transportul public local în coridoare de transport, ceea ce, în contextul integrării va avea  ca și principală rezultantă o ușurință pentru călători în a-și planifica rutele de transport și eventualele transbordări într-o manieră mai facilă.

Diagrama de numerotare a liniilor metropolitane

Practic, putem definii în zona metropolitană deservită de către AMDDTP Brașov, șapte coridoare de transport, fiecare coridor deservind una sau mai multe localități, omogene din punct de vedere economic sau social, distribuite astfel:

- Coridorul 1 – deservește localitățile Cristian, Râșnov, Zărnești și Vulcan;

- Coridorul 2 – deservește localitățile Ghimbav și Codlea;

- Coridorul 3 – deservește localitățile Hălchiu și Feldioara;

- Coridorul 4 – deservește localitățile Sânpetru și Bod;

- Coridorul 5 – deservește localitățile Hărman, Prejmer, Teliu, Vama Buzăului, Tărlungeni și Budila;

Notă: Coridoarele 6 (Brașov-Săcele) și 7 (Brașov-Predeal) se vor operaționaliza într-o etapă ulterioară.

Semnificația numerotării este următoarea:

Pe cale de consecință, dacă un pasager se referă la linia 520, acesta va putea să decodifice această linie ca fiind pe coridorul 5 de transport – direcția Hărman – Prejmer, va avea capăt de linie în a doua localitate poziționată ca distanță față de Brașov – adică Prejmer și este prima linie înființată în această localitate. De asemenea, pasagerul va putea lesne deduce că linia 520 are ca și capăt de linie în municipiul Brașov – terminalul de la Triaj.

În această logică, putem afirma că pentru o bună organizare și delimitare a traseelor metropolitane față de municipiul Brașov, regula principală a fost organizarea capetelor de linie în terminalele organizate de către Primăria Brașov, acestea permițând o maximă mobilitate pentru pasagerii din zona metropolitană care, în condiții avantajoase economic, pot ajunge practic din aceste terminale în orice zonă a municipiului Brașov.

Descrierea parametrilor economici ai fiecărei linii de transport metropolitan care va fi operaționalizată începând cu data de 3 decembrie 2019 :

#### Linia 220 : Brașov – Codlea

Stațiile și capetele de linie: STADIONUL MUNICIPAL Brașov – Service – Cărămidăriei – Colorom – Stadion - Centrul Istoric – Electrica - CODLEA NORD – Electrica – Muzeu – Primărie – Hornbach – Cărămidăriei - STADIONUL MUNICIPAL Brașov.

Traseul are o lungime de 26,2 km

| Caracteristici cursă : Brașov - Codlea (Linia 220) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lungime cursă= | 26.2 | km |
| Număr mediu curse / lună= | 560.00 |  |
| Coeficient km de mers în gol+mentenață= | 6.5 | % |
| Cost unitar/km= | 6.95 | lei |
| Total parcurs în exploatare/lună= | 14,672.00 | km |
| Parcurs de mers în gol+mentenanță= | 953.68 | km |
| Total parcurs(exploatare+mers în gol)= | 15,625.68 | km |

|  | L-V | S | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr curse / zi | 22 | 10 | 9 |

| Total cheltuieli exploatare/ lună= |  |  | 108,598.48 | lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit rezonabil 5.07%= |  |  | 5,505.94 | lei |  | 50% grad de încărcare= | 52 | călători |
| Venit totale= |  |  | 114,104.42 | lei |  | 40% grad de încărcare= | 41.6 | călători |
| TVA 19%= |  |  | 21,679.84 | lei |  | 30% grad de încărcare= | 31.2 | călători |
| Venituri totale (TVA inclus)= |  |  | 135,784.3 | lei |  | 20% grad de încărcare= | 20.8 | călători |
| Capacitate autobuz= |  |  | 104 | călători |  | 10% grad de încărcare= | 10.4 | călători |
| Preț actual/călătorie (semicursă) |  |  | 5 | lei |  | »»» Grad de încărcare | 24.28% |  |
| Preț unitar/cursă-încărcare 50%= |  |  | 4.66 | lei | Preț unitar/călătorie-50%= |  | 2.33 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 40%= |  |  | 5.83 | lei | Preț unitar/călătorie-40%= |  | 2.91 | lei |
| Preț unitar/cursă-încarcare 30%= |  |  | 7.77 | lei | Preț unitar/călătorie-30%= |  | 3.89 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 20%= |  |  | 11.66 | lei | Preț unitar/călătorie-20%= |  | 5.83 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 10%= |  |  | 23.31 | lei | Preț unitar/călătorie-10%= |  | 11.66 | lei |

Pragul de rentabilitate al acestei linii se atinge la un grad de încărcare al cursei situat în intervalul 24% - 25% (24,28%); peste acest prag cursa devine rentabilă.

| Grad încarcare (%) |  |  |  |  | Total vânzări bilete |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare cursă/pers (lei) | Nr. Călă tori | Venit/cursă (lei) | Total curse /lună |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total cheltuiala | Compensație |
| 10 | 10 | 10 | 100 | 557 | 55700 | 134976 | 79276 |
| 11 | 10 | 11 | 110 | 557 | 61270 | 134976 | 73706 |
| 12 | 10 | 12 | 120 | 557 | 66840 | 134976 | 68136 |
| 13 | 10 | 13 | 130 | 557 | 72410 | 134976 | 62566 |
| 14 | 10 | 14 | 140 | 557 | 77980 | 134976 | 56996 |
| 15 | 10 | 15 | 150 | 557 | 83550 | 134976 | 51426 |
| 16 | 10 | 16 | 160 | 557 | 89120 | 134976 | 45856 |
| 17 | 10 | 17 | 170 | 557 | 94690 | 134976 | 40286 |
| 18 | 10 | 18 | 180 | 557 | 100260 | 134976 | 34716 |
| 19 | 10 | 19 | 190 | 557 | 105830 | 134976 | 29146 |
| 20 | 10 | 20 | 200 | 557 | 111400 | 134976 | 23576 |
| 21 | 10 | 21 | 210 | 557 | 116970 | 134976 | 18006 |
| 22 | 10 | 22 | 220 | 557 | 122540 | 134976 | 12436 |
| 23 | 10 | 23 | 230 | 557 | 128110 | 134976 | 6866 |
| 24 | 10 | 24 | 240 | 557 | 133680 | 134976 | 1296 |
| 25 | 10 | 25 | 250 | 557 | 139250 | 134976 | -4274 |

Această estimare a fost realizată în urma discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice locale în urma numeroaselor întâlniri care au avut loc în perioada decembrie 2018 - august 2019. Pe baza acestor date necesarul financiar de la bugetul local pentru perioada 3 decembrie 2019 -31 decembrie 2019 se ridică la suma de 124.388 lei, iar pentru anul 2020 necesarul financiar este de  1.676.661‬ lei. Atat suma lunară cat si suma anuală conține totalul cheltuielilor (inclusiv T.V.A.).

Pentru această linie de transport public local a fost stabilit un preț de 5 lei al biletului și 170 lei al abonamentului. În aceste condiții, veniturile din titlurile de călătorie la un grad de încărcare de 10% - varianta pesimistă - se ridică la aproximativ 82.000 lei, și respectiv 164.000 lei la un grad de încărcare de 20% - varianta optimistă pentru prima lună, diferența fiind suportată de la bugetul local.

#### Linia 130 : Brașov – Cristian – Râșnov - Zărnești

Capetele de traseu sunt: Stadionul Municipal Brașov

CEC Zărnești

Stațiile sunt următoarele: Stadionul Municipal Brașov – Service – Cărămidăriei - Facultativă MTI – Școală Cristian – Centru - Unitatea Militară – Lukoil - FS Râșnov – Romacril - Gară – Complex comercial – Monumentul Eroilor – Restaurant Transilvania – 1 decembrie 1918 – Celulozei – 13 Decembrie – Catedrala – Cap linie CEC  - Catedrala - 13 Decembrie - Celulozei - 1 decembrie 1918 - Restaurant Transilvania - Monumentul Eroilor - Complex comercial - Gară – Romacril -Șoseaua Branului – Cap linie Râșnov - Biserica Râșnov - Primăria Veche - Mihai Viteazul – Lukoil - Unitatea Militară - Centru – Școală - Depozit ILF – Brintex – Cărămidăriei – Stadionul Municipal Brașov.

Lungimea traseului Brașov – Râșnov este de 33 km.

Din Râșnov, traseul se prelungește pe raza orașului Zărnești, respectând stațiile din imaginea alăturată.

Traseul Brașov – Zărnești are o lungime de 56,4 km .

| Caracteristici cursă : Brașov – Zărnești (linia 130) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lungime cursă= | 56.4 | km |
| Număr mediu curse / lună= | 1,048.00 |  |
| Coeficient km de mers în gol+mentenață= | 6.5 | % |
| Cost unitar/km= | 6.95 | lei |
| Total parcurs în exploatare/lună= | 58,881.60 | km |
| Parcurs de mers în gol+mentenanță= | 3,827.30 | km |
| Total parcurs(exploatare+mers în gol)= | 62,708.90 | km |

|  | L-V | S | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr curse / zi | 38 | 26 | 26 |

| Total cheltuieli exploatare/ lună= |  |  | 435,826.88 | lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit rezonabil 5.07%= |  |  | 22,096.42 | lei |  | 50% grad de încărcare= | 52 | călători |
| Venit totale= |  |  | 457,923.31 | lei |  | 40% grad de încărcare= | 41.6 | călători |
| TVA 19%= |  |  | 87,005.43 | lei |  | 30% grad de încărcare= | 31.2 | călători |
| Venituri totale (TVA inclus)= |  |  | 544,928.7 | lei |  | 20% grad de încărcare= | 20.8 | călători |
| Capacitate autobuz= |  |  | 104 | călători |  | 10% grad de încărcare= | 10.4 | călători |
| Preț actual/călătorie (semicursă) |  |  | 6 | lei |  | »»» Grad de încărcare | 42.16% |  |
| Preț unitar/cursă-încărcare 50%= |  |  | 10.04 | lei | Preț unitar/călătorie-50%= |  | 5.02 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 40%= |  |  | 12.55 | lei | Preț unitar/călătorie-40%= |  | 6.27 | lei |
| Preț unitar/cursă-încarcare 30%= |  |  | 16.73 | lei | Preț unitar/călătorie-30%= |  | 8.36 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 20%= |  |  | 25.09 | lei | Preț unitar/călătorie-20%= |  | 12.55 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 10%= |  |  | 50.19 | lei | Preț unitar/călătorie-10%= |  | 25.09 | lei |

Pragul de rentabilitate al acestei linii se atinge la un grad de încărcare al cursei situat în intervalul 57% - 58% ; peste acest prag cursa devine rentabilă.

| Grad încarcare (%) | Valoare cursă/persoană (lei) | Nr.călători | Venit / cursă (lei) | Total curse / lună | Total vânzări bilete (lei) | Total cheltuială (lei) | Compensație (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 | 9 | 53 | 477 | 1048 | 499896 | 546930 | 47034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 9 | 54 | 486 | 1048 | 509328 | 546930 | 37602 |
| 55 | 9 | 55 | 495 | 1048 | 518760 | 546930 | 28170 |
| 56 | 9 | 56 | 504 | 1048 | 528192 | 546930 | 18738 |
| 57 | 9 | 57 | 513 | 1048 | 537624 | 546930 | 9306 |
| 58 | 9 | 58 | 522 | 1048 | 547056 | 546930 | -126 |
| 59 | 9 | 59 | 531 | 1048 | 556488 | 546930 | -9558 |
| 60 | 9 | 60 | 540 | 1048 | 565920 | 546930 | -18990 |

Această estimare a fost realizată în urma discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice locale în urma numeroaselor întâlniri care au avut loc în perioada decembrie 2018 - august 2019. Pe baza acestor date necesarul financiar de la bugetul local pentru perioada este de 512.568 lei. Necesarul financiar de la bugetul local pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020 se ridică la suma de 6.793.918 lei. Fiind un traseu comun cu Comuna Cristian și Orașul Râșnov, cele trei autorități vor stabili prin act administrativ împărțirea cheltuielilor aferente acestui traseu.

Atât suma lunară cât și suma anuală conține totalul cheltuielilor (inclusiv T.V.A.).

Linia 140 : Brașov – Vulcan

Capete de linie: STADIONUL MUNICIPAL Brașov și centrul comunei Vulcan

Lungimea traseului : 28,4 km .

| Caracteristici cursă : Brașov – Vulcan (linia 140) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime cursă= |  |  | 28.4 | km |
| Număr mediu curse / lună= |  |  | 293.00 |  |
| Coeficient km de mers în gol+mentenață= |  |  | 6.5 | % |
| Cost unitar/km= |  |  | 6.95 | lei |
| Total parcurs în exploatare/lună= |  |  | 8,406.40 | km |
| Parcurs de mers în gol+mentenanță= |  |  | 546.42 | km |
| Total parcurs(exploatare+mers în gol)= |  |  | 8,952.82 | km |

|  | L-V | S | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr curse / zi | 12 | 4 | 4 |

| Total cheltuieli exploatare/ lună= |  |  | 62,222.07 | lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit rezonabil 5.07%= |  |  | 3,154.66 | lei |  | 50% grad de încărcare= | 52 | călători |
| Venit totale= |  |  | 65,376.73 | lei |  | 40% grad de încărcare= | 41.6 | călători |
| TVA 19%= |  |  | 12,421.58 | lei |  | 30% grad de încărcare= | 31.2 | călători |
| Venituri totale (TVA inclus)= |  |  | 77,798.3 | lei |  | 20% grad de încărcare= | 20.8 | călători |
| Capacitate autobuz= |  |  | 104 | călători |  | 10% grad de încărcare= | 10.4 | călători |
| Preț actual/călătorie (semicursă) |  |  | 5 | lei |  | »»» Grad de încărcare | 28.59% |  |
| Preț unitar/cursă-încărcare 50%= |  |  | 5.05 | lei | Preț unitar/călătorie-50%= |  | 2.53 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 40%= |  |  | 6.32 | lei | Preț unitar/călătorie-40%= |  | 3.16 | lei |
| Preț unitar/cursă-încarcare 30%= |  |  | 8.42 | lei | Preț unitar/călătorie-30%= |  | 4.21 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 20%= |  |  | 12.64 | lei | Preț unitar/călătorie-20%= |  | 6.32 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 10%= |  |  | 25.27 | lei | Preț unitar/călătorie-10%= |  | 12.64 | lei |

Pragul de rentabilitate al acestei linii se atinge la un grad de încărcare al cursei situat în intervalul 26% - 27% ; peste acest prag cursa devine rentabilă.

| Grad încarcare (%) | Valoare cursă/persoană (lei) | Nr. Călători | Venit/cursă (lei) | Total curse /lună | Total vânzări bilete (lei) | Total cheltuială (lei) | Compensație (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 10 | 16 | 160 | 293 | 46880 | 77010 | 30130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 10 | 17 | 170 | 293 | 49810 | 77010 | 27200 |
| 18 | 10 | 18 | 180 | 293 | 52740 | 77010 | 24270 |
| 19 | 10 | 19 | 190 | 293 | 55670 | 77010 | 21340 |
| 20 | 10 | 20 | 200 | 293 | 58600 | 77010 | 18410 |
| 21 | 10 | 21 | 210 | 293 | 61530 | 77010 | 15480 |
| 22 | 10 | 22 | 220 | 293 | 64460 | 77010 | 12550 |
| 23 | 10 | 23 | 230 | 293 | 67390 | 77010 | 9620 |
| 24 | 10 | 24 | 240 | 293 | 70320 | 77010 | 6690 |
| 25 | 10 | 25 | 250 | 293 | 73250 | 77010 | 3760 |
| 26 | 10 | 26 | 260 | 293 | 76180 | 77010 | 830 |
| 27 | 10 | 27 | 270 | 293 | 79110 | 77010 | -2100 |

Această estimare a fost realizată în urma discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice locale în urma numeroaselor întâlniri care au avut loc în perioada decembrie 2018 – 31 august 2019. Pe baza acestor date necesarul financiar de la bugetul local pentru perioada 03 – 31 decembrie 2019este de 70.438 lei. Necesarul financiar de la bugetul local pentru perioada 1 ianuarie 2020 -31 decembrie 2020 se ridică la suma de 956.610 lei. Fiind un traseu comun cu Comuna Cristian, cele două autorități locale  - Cristian și Vulcan - vor stabili prin act administrativ împărțirea cheltuielilor aferente acestui traseu. Atât suma lunară cât și suma anuală conține totalul cheltuielilor (inclusiv T.V.A.).

În organizarea graficului de transport pe coridorul 1, putem afirma că acesta a fost organizat astfel încât pasagerii să beneficieze de succedări rezonabile ca și timp, evitându-se astfel suprapunerile. De asemenea, s-a ținut cont de faptul că trebuie să existe o diferențiere pe intervale orare funcționale – dimineața și după-amiază – respectiv vacanțele școlare, sâmbetele, duminicile și sărbătorile legale care au grafice reduse de transport. Toate aceastea au fost stabilite cu autoritățile publice locale implicate.

#### Linia 310 : Brașov – Feldioara

Capetele de traseu sunt: STADIONUL MUNICIPAL Brașov

Sat ROTBAV

Stațiile aferente traseului sunt:  STADIONUL MUNICIPAL Brașov - Gheorghe Doja - Conforest- Mondotrans – Troiță – Cetate – Centru – Reconstrucția - ROTBAV- Reconstrucția – Troiță – Centru -  Mondotrans – Conforest - Bariera Bartolomeu - STADIONUL MUNICIPAL.

Lungimea traseului este de : 46,6 km

| Caracteristici cursă : Brașov – Feldioara (linia 310) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime cursă= |  |  | 46.6 | km |
| Număr mediu curse / lună= |  |  | 375 |  |
| Coeficient km de mers în gol+mentenață= |  |  | 6.5 | % |
| Cost unitar/km= |  |  | 6.95 | lei |
| Total parcurs în exploatare/lună= |  |  | 17,486.65 | km |
| Parcurs de mers în gol+mentenanță= |  |  | 1,136.63 | km |
| Total parcurs(exploatare+mers în gol)= |  |  | 18,623.28 | km |

|  | L-V | S | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr curse / zi | 15 | 8 | 4 |

| Total cheltuieli exploatare/ lună= |  |  | 129,431.81 | lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit rezonabil 5.07%= |  |  | 6,562.19 | lei |  | 50% grad de încărcare= | 52 | călători |
| Venit totale= |  |  | 135,994.00 | lei |  | 40% grad de încărcare= | 41.6 | călători |
| TVA 19%= |  |  | 25,838.86 | lei |  | 30% grad de încărcare= | 31.2 | călători |
| Venituri totale (TVA inclus)= |  |  | 161,832.9 | lei |  | 20% grad de încărcare= | 20.8 | călători |
| Capacitate autobuz= |  |  | 104 | călători |  | 10% grad de încărcare= | 10.4 | călători |
| Preț actual/călătorie (semicursă) |  |  | 6 | lei |  | »»» Grad de încărcare | 35.26% |  |
| Preț unitar/cursă-încărcare 50%= |  |  | 8.29 | lei | Preț unitar/călătorie-50%= |  | 4.15 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 40%= |  |  | 10.37 | lei | Preț unitar/călătorie-40%= |  | 5.18 | lei |
| Preț unitar/cursă-încarcare 30%= |  |  | 13.82 | lei | Preț unitar/călătorie-30%= |  | 6.91 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 20%= |  |  | 20.73 | lei | Preț unitar/călătorie-20%= |  | 10.37 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 10%= |  |  | 41.47 | lei | Preț unitar/călătorie-10%= |  | 20.73 | lei |

Pragul de rentabilitate al acestei linii se atinge la un grad de încărcare al cursei situat în intervalul 35% - 36% (35,26%); peste acest prag cursa devine rentabilă.

| Grad încarcare (%) | Valoare cursă/persoană (lei) | Nr. Călători | Venit/cursă (lei) | Total curse /lună | Total vânzări bilete (lei) | Total cheltuială (lei) | Compensație (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | 12 | 26 | 312 | 375 | 117000 | 161833 | 44833 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 12 | 27 | 324 | 375 | 121500 | 161833 | 40333 |
| 28 | 12 | 28 | 336 | 375 | 126000 | 161833 | 35833 |
| 29 | 12 | 29 | 348 | 375 | 130500 | 161833 | 31333 |
| 30 | 12 | 30 | 360 | 375 | 135000 | 161833 | 26833 |
| 31 | 12 | 31 | 372 | 375 | 139500 | 161833 | 22333 |
| 32 | 12 | 32 | 384 | 375 | 144000 | 161833 | 17833 |
| 33 | 12 | 33 | 396 | 375 | 148500 | 161833 | 13333 |
| 34 | 12 | 34 | 408 | 375 | 153000 | 161833 | 8833 |
| 35 | 12 | 35 | 420 | 375 | 157500 | 161833 | 4333 |
| 36 | 12 | 36 | 432 | 375 | 162000 | 161833 | -167 |

Această estimare a fost realizată în urma discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice locale în urma numeroaselor întâlniri care au avut loc în perioada decembrie 2018 - august 2019. Pe baza acestor date necesarul financiar de la bugetul local pentru perioada 3 decembrie 2019 -31 decembrie 2019 se ridică la suma de 148.787 lei, iar pentru anul 2020 este de 2.010.275lei.

Atât suma lunară cât și suma anuală conține totalul cheltuielilor (inclusiv T.V.A.).

Linia 320 : Brașov – Hălchiu

Capete de traseu : Stadionul Municipal Brașov și Satu Nou.

Stații tur : Stadionul Municipal Brașov – Zlatna – Conforest – Mondotrans - Podul Barsei – Avicola - Halchiu Centru - Satu Nou Centru - Cap de linie Satu Nou.

Stații retur : Cap de linie Satu Nou - Satu Nou Centru - Halchiu Centru – Avicola - Podul Barsei – MondoTrans – Conforest – Zlatna - Bariera Bartolomeu - Stadionul Municipal Brașov.

Lungime traseu : 34,3 km

| Caracteristici cursă : Brașov - Hălchiu (Linia 320) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime cursă= |  |  | 34.3 | km |
| Număr mediu curse / lună= |  |  | 363 |  |
| Coeficient km de mers în gol+mentenață= |  |  | 6.5 | % |
| Cost unitar/km= |  |  | 6.95 | lei |
| Total parcurs în exploatare/lună= |  |  | 12,445.18 | km |
| Parcurs de mers în gol+mentenanță= |  |  | 808.94 | km |
| Total parcurs(exploatare+mers în gol)= |  |  | 13,254.12 | km |

|  | L-V | S | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr curse / zi | 14 | 7 | 7 |

| Total cheltuieli exploatare/ lună= |  |  | 92,116.14 | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit rezonabil 5.07%= |  |  | 4,670.29 | lei | 50% grad de încărcare= | 52 | călători |
| Venit totale= |  |  | 96,786.42 | lei | 40% grad de încărcare= | 41.6 | călători |
| TVA 19%= |  |  | 18,389.42 | lei | 30% grad de încărcare= | 31.2 | călători |
| Venituri totale (TVA inclus)= |  |  | 115,175.8 | lei | 20% grad de încărcare= | 20.8 | călători |
| Capacitate autobuz= |  |  | 104 | călători | 10% grad de încărcare= | 10.4 | călători |
| Preț actual/ călătorie(semicursă) |  |  | 6 | lei | »»» Grad de încărcare | 26,42% |  |
| Preț unitar/cursă-încărcare 50%= |  |  | 6.10 | lei | Preț unitar/călătorie-50%= | 3.05 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 40%= |  |  | 7.63 | lei | Preț unitar/călătorie-40%= | 3.82 | lei |
| Preț unitar/cursă-încarcare 30%= |  |  | 10.17 | lei | Preț unitar/călătorie-30%= | 5.09 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 20%= |  |  | 15.26 | lei | Preț unitar/călătorie-20%= | 7.63 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 10%= |  |  | 30.52 | lei | Preț unitar/călătorie-10%= | 15,26 | lei |

Pragul de rentabilitate al acestei linii se atinge la un grad de încărcare al cursei situat în intervalul 26% - 27% (26,42%) ; peste acest prag cursa devine rentabilă.

| Grad încarcare (%) | Valoare cursă/persoană (lei) | Nr. Călători | Venit/cursă (lei) | Total curse /lună | Total vânzări bilete (lei) | Total cheltuială (lei) | Compensație (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 12 | 16 | 192 | 363 | 69696 | 115176 | 45480 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 12 | 17 | 204 | 363 | 74052 | 115176 | 41124 |
| 18 | 12 | 18 | 216 | 363 | 78408 | 115176 | 36768 |
| 19 | 12 | 19 | 228 | 363 | 82764 | 115176 | 32412 |
| 20 | 12 | 20 | 240 | 363 | 87120 | 115176 | 28056 |
| 21 | 12 | 21 | 252 | 363 | 91476 | 115176 | 23700 |
| 22 | 12 | 22 | 264 | 363 | 95832 | 115176 | 19344 |
| 23 | 12 | 23 | 276 | 363 | 100188 | 115176 | 14988 |
| 24 | 12 | 24 | 288 | 363 | 104544 | 115176 | 10632 |
| 25 | 12 | 25 | 300 | 363 | 108900 | 115176 | 6276 |
| 26 | 12 | 26 | 312 | 363 | 113256 | 115176 | 1920 |
| 27 | 12 | 27 | 324 | 363 | 117612 | 115176 | -2436 |

Această estimare a fost realizată în urma discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice locale în urma numeroaselor întâlniri care au avut loc în perioada decembrie 2018 - august 2019. Pe baza acestor date necesarul financiar de la bugetul local pentru perioada 3 decembrie 2019 -31 decembrie 2019 se ridică la suma de 106.659 lei, iar pentru anul 2020 este de 1.430.706 lei.

Atât suma lunară cât și suma anuală conține totalul cheltuielilor (inclusiv T.V.A.).

#### Linia 510 : Brașov – Hărman (Tineretului)

Capetele de traseu stabilite sunt: TRIAJ Brașov

TINERETULUI Hărman

Stațiile aferente traseului sunt: TRIAJ Brașov - RAT Brașov – Daliei - Pr. Dimitrie Greceanu – Centru - Troiță Avram Iancu – TINERETULUI - Troiță Avram Iancu – Centru - Pr. Dimitrie Greceanu – Daliei - TRIAJ

Lungimea traseului : 17,5 km

| Caracteristici cursă : Brașov – Hărman (Tineretului) Linia 510 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lungime cursă= | 17.5 | km |
| Număr mediu curse / lună= | 254 |  |
| Coeficient km de mers în gol+mentenață= | 6.5 | % |
| Cost unitar/km= | 6.95 | lei |
| Total parcurs în exploatare/lună= | 4,437.71 | km |
| Parcurs de mers în gol+mentenanță= | 288.45 | km |
| Total parcurs(exploatare+mers în gol)= | 4,726.16 | km |

|  | L-V | S | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr curse / zi | 11 | 2 | 2 |

| Total cheltuieli exploatare/ lună= | 32,846.81 | lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit rezonabil 5.07%= | 1,665.33 | lei |  | 50% grad de încărcare= | 52 | călători |
| Venit totale= | 34,512.14 | lei |  | 40% grad de încărcare= | 41.6 | călători |
| TVA 19%= | 6,557.31 | lei |  | 30% grad de încărcare= | 31.2 | călători |
| Venituri totale (TVA inclus)= | 41,069.4 | lei |  | 20% grad de încărcare= | 20.8 | călători |
| Capacitate autobuz= | 104 | călători |  | 10% grad de încărcare= | 10.4 | călători |

| Preț actual/călătorie (semicursă) | 3.5 | lei |  | »»» Grad de încărcare estimat | 26.85% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preț unitar/cursă-încărcare 50%= | 3.11 | lei |  | Preț unitar/călătorie-50%= |  | 1.56 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 40%= | 3.89 | lei |  | Preț unitar/călătorie-40%= |  | 1.95 | lei |
| Preț unitar/cursă-încarcare 30%= | 5.19 | lei |  | Preț unitar/călătorie-30%= |  | 2.60 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 20%= | 7.79 | lei |  | Preț unitar/călătorie-20%= |  | 3.89 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 10%= | 15.57 | lei |  | Preț unitar/călătorie-10%= |  | 7.79 | lei |

Pragul de rentabilitate al acestei linii se atinge la un grad de încărcare al cursei situat în intervalul 23% - 24% ; peste acest prag cursa devine rentabilă.

| Grad încarcare (%) | Valoare cursă/persoană (lei) | Nr. Călători | Venit/cursă (lei) | Total curse /lună | Total vânzări bilete (lei) | Total cheltuială (lei) | Compensație (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 7 | 10 | 70 | 254 | 17780 | 41069 | 23289 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 7 | 11 | 77 | 254 | 19558 | 41069 | 21511 |
| 12 | 7 | 12 | 84 | 254 | 21336 | 41069 | 19733 |
| 13 | 7 | 13 | 91 | 254 | 23114 | 41069 | 17955 |
| 14 | 7 | 14 | 98 | 254 | 24892 | 41069 | 16177 |
| 15 | 7 | 15 | 105 | 254 | 26670 | 41069 | 14399 |
| 16 | 7 | 16 | 112 | 254 | 28448 | 41069 | 12621 |
| 17 | 7 | 17 | 119 | 254 | 30226 | 41069 | 10843 |
| 18 | 7 | 18 | 126 | 254 | 32004 | 41069 | 9065 |
| 19 | 7 | 19 | 133 | 254 | 33782 | 41069 | 7287 |
| 20 | 7 | 20 | 140 | 254 | 35560 | 41069 | 5509 |
| 21 | 7 | 21 | 147 | 254 | 37338 | 41069 | 3731 |
| 22 | 7 | 22 | 154 | 254 | 39116 | 41069 | 1953 |
| 23 | 7 | 23 | 161 | 254 | 40894 | 41069 | 175 |
| 24 | 7 | 24 | 168 | 254 | 42672 | 41069 | -1603 |

#### Linia 511 : Brașov – Hărman (Podul Oltului)

Capete de linie : TRIAJ Brașov

ARINULUI Podu Oltului

Stațiile aferente traseului sunt: TRIAJ Brașov - RAT Brașov – Daliei  Pr. Dimitrie Greceanu – Centru - Troiță Mihai Viteazul - Dor Mărunt – Oltului - Centru Podul Oltului - La troiță- ARINULUI - La Troiță - Centru Podul Oltului – Oltului  Dor Mărunt - Troiță Mihai Viteazul- Centru - Pr. Dimitrie Greceanu – Daliei – TRIAJ Brașov.

Lungimea traseului este de 29, 8 km

| Caracteristici cursă : Brașov - Hărman(Podu Oltului) Linia 511 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime cursă= |  |  | 29.8 | km |
| Număr mediu curse / lună= |  |  | 295 |  |
| Coeficient km de mers în gol+mentenață= |  |  | 6.5 | % |
| Cost unitar/km= |  |  | 6.95 | lei |
| Total parcurs în exploatare/lună= |  |  | 8,795.97 | km |
| Parcurs de mers în gol+mentenanță= |  |  | 571.74 | km |
| Total parcurs(exploatare+mers în gol)= |  |  | 9,367.70 | km |

|  | L-V | S | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr curse / zi | 10 | 9 | 9 |

| Total cheltuieli exploatare/ lună= |  |  | 65,105.55 | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit rezonabil 5.07%= |  |  | 3,300.85 | lei |  | 50% grad de încărcare= |  | 52 |  | călători |  |
| Venit totale= |  |  | 68,406.40 | lei |  | 40% grad de încărcare= |  | 41.6 |  | călători |  |
| TVA 19%= |  |  | 12,997.22 | lei |  | 30% grad de încărcare= |  | 31.2 |  | călători |  |
| Venituri totale (TVA inclus)= |  |  | 81,403.6 | lei |  | 20% grad de încărcare= |  | 20.8 |  | călători |  |
| Capacitate autobuz= |  |  | 104 | călători |  | 10% grad de încărcare= |  | 10.4 |  | călători |  |
| Preț actual/călătorie (semicursă) |  |  | 5 | lei |  |  | »»» Grad de încărcare |  | 27.32% |  |  |  |
| Preț unitar/cursă-încărcare 50%= |  |  | 5.30 | lei | Preț unitar/călătorie-50%= |  |  |  | 2.65 |  | lei |  |
| Preț unitar/cursă-încărcare 40%= |  |  | 6.63 | lei | Preț unitar/călătorie-40%= |  |  |  | 3.31 |  | lei |  |
| Preț unitar/cursă-încarcare 30%= |  |  | 8.84 | lei | Preț unitar/călătorie-30%= |  |  |  | 4.42 |  | lei |  |
| Preț unitar/cursă-încărcare 20%= |  |  | 13.26 | lei | Preț unitar/călătorie-20%= |  |  |  | 6.63 |  | lei |  |
| Preț unitar/cursă-încărcare 10%= |  |  | 26.52 | lei | Preț unitar/călătorie-10%= |  |  |  | 13.26 |  | lei |  |

Pragul de rentabilitate al acestei linii se atinge la un grad de încărcare al cursei situat în intervalul 27% - 28% (27,32%) ; peste acest prag cursa devine rentabilă.

| Grad încarcare (%) | Valoare cursă/persoană (lei) | Nr. Călători | Venit/cursă (lei) | Total curse /lună | Total vânzări bilete (lei) | Total cheltuială (lei) | Compensație (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 10 | 16 | 160 | 295 | 47200 | 81404 | 34204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 10 | 17 | 170 | 295 | 50150 | 81404 | 31254 |
| 18 | 10 | 18 | 180 | 295 | 53100 | 81404 | 28304 |
| 19 | 10 | 19 | 190 | 295 | 56050 | 81404 | 25354 |
| 20 | 10 | 20 | 200 | 295 | 59000 | 81404 | 22404 |
| 21 | 10 | 21 | 210 | 295 | 61950 | 81404 | 19454 |
| 22 | 10 | 22 | 220 | 295 | 64900 | 81404 | 16504 |
| 23 | 10 | 23 | 230 | 295 | 67850 | 81404 | 13554 |
| 24 | 10 | 24 | 240 | 295 | 70800 | 81404 | 10604 |
| 25 | 10 | 25 | 250 | 295 | 73750 | 81404 | 7654 |
| 26 | 10 | 26 | 260 | 295 | 76700 | 81404 | 4704 |
| 27 | 10 | 27 | 270 | 295 | 79650 | 81404 | 1754 |
| 28 | 10 | 28 | 280 | 295 | 82600 | 81404 | -1196 |

Aceste estimări au fost realizate în urma discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice locale în urma numeroaselor întâlniri care au avut loc în perioada decembrie 2018 - august 2019. Pe baza acestor date necesarul financiar de la bugetul local pentru perioada 3 decembrie 2019 - 31 decembrie 2019 se ridică la suma de 114.309 ‬ lei. Extrapolând pentru anul 2020, necesarul pentru realizarea acestui traseu este de 1.521.351 lei. Atât suma lunară cât și suma anuală conține totalul cheltuielilor (inclusiv T.V.A.).

Menționăm că aceste sume sunt necesare pentru operaționalizarea ambelor linii de transport public local (510 și 511) din localitatea Hărman.

#### Linia 520 : Brașov – Prejmer

Capetele de linie sunt stabilite la : TRIAJ Brașov

VIZAVIU

Stațiile aferente traseului sunt: TRIAJ Brașov - RAT Brașov - Hărman Gară - Parc Industrial - Ing. Ioan Toma (facultativă) – Colegiul Țara Bârsei - Monumentul Eroilor - Biserica Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan - Grindul Morii - Izvorul Cucu (facultativă) – Gara Mare - Pista carting (facultativă) - Târg (facultativă) - Grădiniță (facultativă) - Școala Gimnazială - Pictor A. Boanc – VIZAVIU - Pictor A. Boanc - Școala Gimnazială - Grădiniță (facultativă) - Târg (facultativă) - Pista carting (facultativă) - Gara Mare - Izvorul Cucu (facultativă) - Grindul Morii - Primărie- Biserica fortificată - Colegiul Țara Bârsei - Ing. Ioan Toma (facultativă) - Hărman Gară – TRIAJ Brașov.

Lungimea traseului este de 36,5 km

| Caracteristici cursă : Brașov – Prejmer (Linia 520) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime cursă= |  |  | 36.5 | km |
| Număr mediu curse / lună= |  |  | 749 |  |
| Coeficient km de mers în gol+mentenață= |  |  | 6.5 | % |
| Cost unitar/km= |  |  | 6.95 | lei |
| Total parcurs în exploatare/lună= |  |  | 27,347.62 | km |
| Parcurs de mers în gol+mentenanță= |  |  | 1,777.60 | km |
| Total parcurs(exploatare+mers în gol)= |  |  | 29,125.22 | km |

|  | L-V | S | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr curse / zi | 27 | 19 | 19 |

| Total cheltuieli exploatare/ lună= |  |  | 202,420.28 | lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit rezonabil 5.07%= |  |  | 10,262.71 | lei |  | 50% grad de încărcare= | 52 | călători |
| Venit totale= |  |  | 212,682.99 | lei |  | 40% grad de încărcare= | 41.6 | călători |
| TVA 19%= |  |  | 40,409.77 | lei |  | 30% grad de încărcare= | 31.2 | călători |
| Venituri totale (TVA inclus)= |  |  | 253,092.8 | lei |  | 20% grad de încărcare= | 20.8 | călători |
| Capacitate autobuz= |  |  | 104 | călători |  | 10% grad de încărcare= | 10.4 | călători |
| Preț actual/călătorie (semicursă) |  |  | 6 | lei |  | »»» Grad de încărcare | 27.79% |  |
| Preț unitar/cursă-încărcare 50%= |  |  | 6.50 | lei | Preț unitar/călătorie-50%= |  | 3.25 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 40%= |  |  | 8.12 | lei | Preț unitar/călătorie-40%= |  | 4.06 | lei |
| Preț unitar/cursă-încarcare 30%= |  |  | 10.83 | lei | Preț unitar/călătorie-30%= |  | 5.41 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 20%= |  |  | 16.24 | lei | Preț unitar/călătorie-20%= |  | 8.12 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 10%= |  |  | 32.48 | lei | Preț unitar/călătorie-10%= |  | 16.24 | lei |

Pragul de rentabilitate al acestei linii se atinge la un grad de încărcare al cursei situat în intervalul 28% - 29% ; peste acest prag cursa devine rentabilă.

| Grad încarcare (%) | Valoare cursă/persoană (lei) | Nr. Călători | Venit/cursă (lei) | Total curse /lună | Total vânzări bilete (lei) | Total cheltuială (lei) | Compensație (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 12 | 16 | 192 | 749 | 143808 | 253093 | 109285 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 12 | 17 | 204 | 749 | 152796 | 253093 | 100297 |
| 18 | 12 | 18 | 216 | 749 | 161784 | 253093 | 91309 |
| 19 | 12 | 19 | 228 | 749 | 170772 | 253093 | 82321 |
| 20 | 12 | 20 | 240 | 749 | 179760 | 253093 | 73333 |
| 21 | 12 | 21 | 252 | 749 | 188748 | 253093 | 64345 |
| 22 | 12 | 22 | 264 | 749 | 197736 | 253093 | 55357 |
| 23 | 12 | 23 | 276 | 749 | 206724 | 253093 | 46369 |
| 24 | 12 | 24 | 288 | 749 | 215712 | 253093 | 37381 |
| 25 | 12 | 25 | 300 | 749 | 224700 | 253093 | 28393 |
| 26 | 12 | 26 | 312 | 749 | 233688 | 253093 | 19405 |
| 27 | 12 | 27 | 324 | 749 | 242676 | 253093 | 10417 |
| 28 | 12 | 28 | 336 | 749 | 251664 | 253093 | 1429 |
| 29 | 12 | 29 | 348 | 749 | 260652 | 253093 | -7559 |

Această estimare a fost realizată în urma discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice locale în urma numeroaselor întâlniri care au avut loc în perioada decembrie 2018 - august 2019. Pe baza acestor date necesarul financiar de la bugetul local pentru perioada 3 decembrie 2019 -31 decembrie 2019 se ridică la suma de 237.469 ‬ lei. Extrapolând pentru anul 2020, necesarul pentru realizarea acestui traseu este de 3.143.899 lei.

Atât suma lunară cât și suma anuală conține totalul cheltuielilor (inclusiv T.V.A.).

Linia 540 : Brașov - Teliu - Vama Buzăului

Capete linie: Triaj Brașov și Vama de Sus

Stații:

| - Triaj Brașov - Hărman Gară - Prejmer Parc Industrial - Colegiul Țara Bârsei - Mitropolit Andrei Șaguna - Dionisie Hodârnău - Crivina - Rura Mica - Rura Mare - Peco - Facultativă Nicolae Bălcescu - Primăria - Lupu - Școala Teliu Vale - Pârâu Bozia - Viaduct | - Scoala Teliu Vale - Parau Bozia - Viaduct - Poiana Florilor - Poiana Florilor - Tunel - Acriș intrare/ieșire - Acriș - Zimbri - Făbricuță - Buzăiel - Complex Cultural - Primărie - Vlad - Vama de Sus, Alina - Cap de linie Vama de Sus |
| --- | --- |

Lungimea traseului este de 85,8 km.

| Caracteristici cursă : Brașov - Vama Buzăului (Linia 540) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime cursă= |  |  | 85.8 | km |
| Număr mediu curse / lună= |  |  | 134 |  |
| Coeficient km de mers în gol+mentenață= |  |  | 6.5 | % |
| Cost unitar/km= |  |  | 6.95 | lei |
| Total parcurs în exploatare/lună= |  |  | 11,504.35 | km |
| Parcurs de mers în gol+mentenanță= |  |  | 747.78 | km |
| Total parcurs(exploatare+mers în gol)= |  |  | 12,252.13 | km |

|  | L-V | S | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr curse / zi | 5 | 3 | 3 |

| Total cheltuieli exploatare/ lună= | 85,152.32 | lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit rezonabil 5.07%= | 4,317.22 | lei |  | 50% grad de încărcare= | 52 | călători |
| Venit totale= | 89,469.55 | lei |  | 40% grad de încărcare= | 41.6 | călători |
| TVA 19%= | 16,999.21 | lei |  | 30% grad de încărcare= | 31.2 | călători |
| Venituri totale (TVA inclus)= | 106,468.8 | lei |  | 20% grad de încărcare= | 20.8 | călători |
| Capacitate autobuz= | 104 | călători |  | 10% grad de încărcare= | 10.4 | călători |

| Preț actual/călătorie (semicursă) | 9 | lei |  | »»» Grad de încărcare | 42.84% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preț unitar/cursă-încărcare 50%= | 15.27 | lei |  | Preț unitar/călătorie-50%= |  | 7.64 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 40%= | 19.09 | lei |  | Preț unitar/călătorie-40%= |  | 9.54 | lei |
| Preț unitar/cursă-încarcare 30%= | 25.45 | lei |  | Preț unitar/călătorie-30%= |  | 12.73 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 20%= | 38.18 | lei |  | Preț unitar/călătorie-20%= |  | 19.09 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 10%= | 76.35 | lei |  | Preț unitar/călătorie-10%= |  | 38.18 | lei |

Pragul de rentabilitate al acestei linii se atinge la un grad de încărcare al cursei situat în intervalul 44% - 45% ; peste acest prag cursa devine rentabilă.

| Grad încarcare (%) | Valoare cursă/persoană (lei) | Nr. Călători | Venit/cursă (lei) | Total curse /lună | Total vânzări bilete (lei) | Total cheltuială (lei) | Compensație (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | 18 | 36 | 648 | 134 | 86832 | 106469 | 19637 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 18 | 37 | 666 | 134 | 89244 | 106469 | 17225 |
| 38 | 18 | 38 | 684 | 134 | 91656 | 106469 | 14813 |
| 39 | 18 | 39 | 702 | 134 | 94068 | 106469 | 12401 |
| 40 | 18 | 40 | 720 | 134 | 96480 | 106469 | 9989 |
| 41 | 18 | 41 | 738 | 134 | 98892 | 106469 | 7577 |
| 42 | 18 | 42 | 756 | 134 | 101304 | 106469 | 5165 |
| 43 | 18 | 43 | 774 | 134 | 103716 | 106469 | 2753 |
| 44 | 18 | 44 | 792 | 134 | 106128 | 106469 | 341 |
| 45 | 18 | 45 | 810 | 134 | 108540 | 106469 | -2071 |

Această estimare a fost realizată în urma discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice locale în urma numeroaselor întâlniri care au avut loc în perioada aprilie 2019 - august 2019. Pe baza acestor date necesarul financiar de la bugetul local pentru perioada 3 decembrie 2019 - 31 decembrie 2019 se ridică la suma de 99.257 lei. Extrapolând pentru anul 2020, necesarul pentru realizarea acestui traseu este 1.322.547 lei.

Atât suma lunară cât și suma anuală conține totalul cheltuielilor (inclusiv T.V.A.).

Linia 531 : Brașov – Tărlungeni (Purcăreni și Zizin)

Capete linie : Cap linie Saturn, Cap linie Purcăreni, Cap linie Zizin.

Stații : Cap linie Saturn – Gemenii - Izvor – Valea cu flori – Intrare Cărpiniș – Primărie – Podu Zizinului – Cap linie Zizin – Podu Zizinului – Școală Purcăreni – Cap linie Purcăreni – Școală Purcăreni – Primărie – Ieșire Cărpiniș – Valea cu flori – Izvor – Gemenii - Cap linie Saturn.

Lungimea traseului este de 32,8 km

| Caracteristici cursă : Brașov - Tărlungeni (Purcăreni și Zizin) Linia 531 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime cursă= |  |  | 32.8 | km |
| Număr mediu curse / lună= |  |  | 524 |  |
| Coeficient km de mers în gol+mentenață= |  |  | 6.5 | % |
| Cost unitar/km= |  |  | 6.95 | lei |
| Total parcurs în exploatare/lună= |  |  | 17,184.47 | km |
| Parcurs de mers în gol+mentenanță= |  |  | 1,116.99 | km |
| Total parcurs(exploatare+mers în gol)= |  |  | 18,301.46 | km |

|  | L-V | S | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr curse / zi | 19 | 13 | 13 |

| Total cheltuieli exploatare/ lună= |  |  | 127,195.13 | lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit rezonabil 5.07%= |  |  | 6,448.79 | lei |  | 50% grad de încărcare= | 52 | călători |
| Venit totale= |  |  | 133,643.92 | lei |  | 40% grad de încărcare= | 41.6 | călători |
| TVA 19%= |  |  | 25,392.34 | lei |  | 30% grad de încărcare= | 31.2 | călători |
| Venituri totale (TVA inclus)= |  |  | 159,036.3 | lei |  | 20% grad de încărcare= | 20.8 | călători |
| Capacitate autobuz= |  |  | 104 | călători |  | 10% grad de încărcare= | 10.4 | călători |
| Preț actual/călătorie (semicursă) |  |  | 5 | lei |  | »»» Grad de încărcare | 29,43% |  |
| Preț unitar/cursă-încărcare 50%= |  |  | 5.84 | lei | Preț unitar/călătorie-50%= |  | 2.92 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 40%= |  |  | 7.30 | lei | Preț unitar/călătorie-40%= |  | 3.65 | lei |
| Preț unitar/cursă-încarcare 30%= |  |  | 9.73 | lei | Preț unitar/călătorie-30%= |  | 4.86 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 20%= |  |  | 14.59 | lei | Preț unitar/călătorie-20%= |  | 7.30 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 10%= |  |  | 29.19 | lei | Preț unitar/călătorie-10%= |  | 14.59 | lei |

Pragul de rentabilitate al acestei linii se atinge la un grad de încărcare al cursei situat în intervalul 30% - 31% ; peste acest prag cursa devine rentabilă.

| Grad încarcare (%) | Valoare cursă/persoană (lei) | Nr. Călători | Venit/cursă (lei) | Total curse /lună | Total vânzări bilete (lei) | Total cheltuială (lei) | Compensație (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 10 | 21 | 210 | 524 | 110040 | 159036 | 48996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 10 | 22 | 220 | 524 | 115280 | 159036 | 43756 |
| 23 | 10 | 23 | 230 | 524 | 120520 | 159036 | 38516 |
| 24 | 10 | 24 | 240 | 524 | 125760 | 159036 | 33276 |
| 25 | 10 | 25 | 250 | 524 | 131000 | 159036 | 28036 |
| 26 | 10 | 26 | 260 | 524 | 136240 | 159036 | 22796 |
| 27 | 10 | 27 | 270 | 524 | 141480 | 159036 | 17556 |
| 28 | 10 | 28 | 280 | 524 | 146720 | 159036 | 12316 |
| 29 | 10 | 29 | 290 | 524 | 151960 | 159036 | 7076 |
| 30 | 10 | 30 | 300 | 524 | 157200 | 159036 | 1836 |
| 31 | 10 | 31 | 310 | 524 | 162440 | 159036 | -3404 |

Linia 530 : Brașov – Tărlungeni (Cărpiniș)

Capete linie : Cap linie Saturn, Cap linie Tărlungeni, Cap linie Cărpiniș

Stații : Cap linie Saturn – Gemenii – Izvor – Valea cu Flori – Cărpiniș intrare – Primărie – Biserica evanghelică – Transformator – Cap linie Tărlungeni – Transformator - Biserica evanghelică – Primărie - Cărpiniș intrare – Cărpiniș școală – Cap linie Cărpiniș - Cărpiniș școală - Cărpiniș ieșire - Valea cu Flori - Izvor - Gemenii - Cap linie Saturn

Lungimea traseului este de 32,9 km

| Caracteristici cursă : Brașov - Tărlungeni (Cărpiniș) Linia 530 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime cursă= |  |  | 32.9 | km |
| Număr mediu curse / lună= |  |  | 524 |  |
| Coeficient km de mers în gol+mentenață= |  |  | 6.5 | % |
| Cost unitar/km= |  |  | 6.95 | lei |
| Total parcurs în exploatare/lună= |  |  | 17,236.86 | km |
| Parcurs de mers în gol+mentenanță= |  |  | 1,120.40 | km |
| Total parcurs(exploatare+mers în gol)= |  |  | 18,357.25 | km |

|  | L-V | S | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr curse / zi | 19 | 13 | 13 |

| Total cheltuieli exploatare/ lună= | 127,582.92 | lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit rezonabil 5.07%= | 6,468.45 | lei |  | 50% grad de încărcare= | 52 | călători |
| Venit totale= | 134,051.37 | lei |  | 40% grad de încărcare= | 41.6 | călători |
| TVA 19%= | 25,469.76 | lei |  | 30% grad de încărcare= | 31.2 | călători |
| Venituri totale (TVA inclus)= | 159,521.1 | lei |  | 20% grad de încărcare= | 20.8 | călători |
| Capacitate autobuz= | 104 | călători |  | 10% grad de încărcare= | 10.4 | călători |
| Preț actual/călătorie (semicursă) | 5 | lei |  | »»» Grad de încărcare | 29,51% |  |
| Preț unitar/cursă-încărcare 50%= | 5.86 | lei | Preț unitar/călătorie-50%= |  | 2.93 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 40%= | 7.32 | lei | Preț unitar/călătorie-40%= |  | 3.66 | lei |
| Preț unitar/cursă-încarcare 30%= | 9.76 | lei | Preț unitar/călătorie-30%= |  | 4.88 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 20%= | 14.64 | lei | Preț unitar/călătorie-20%= |  | 7.32 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 10%= | 29.28 | lei | Preț unitar/călătorie-10%= |  | 14.64 | lei |

Pragul de rentabilitate al acestei linii se atinge la un grad de încărcare al cursei situat în intervalul 30% - 31% ; peste acest prag cursa devine rentabilă.

| Grad încarcare (%) | Valoare cursă/persoană (lei) | Nr. Călători | Venit/cursă (lei) | Total curse /lună | Total vânzări bilete (lei) | Total cheltuială (lei) | Compensație (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 10 | 21 | 210 | 524 | 110040 | 159521 | 49481 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 10 | 22 | 220 | 524 | 115280 | 159521 | 44241 |
| 23 | 10 | 23 | 230 | 524 | 120520 | 159521 | 39001 |
| 24 | 10 | 24 | 240 | 524 | 125760 | 159521 | 33761 |
| 25 | 10 | 25 | 250 | 524 | 131000 | 159521 | 28521 |
| 26 | 10 | 26 | 260 | 524 | 136240 | 159521 | 23281 |
| 27 | 10 | 27 | 270 | 524 | 141480 | 159521 | 18041 |
| 28 | 10 | 28 | 280 | 524 | 146720 | 159521 | 12801 |
| 29 | 10 | 29 | 290 | 524 | 151960 | 159521 | 7561 |
| 30 | 10 | 30 | 300 | 524 | 157200 | 159521 | 2321 |
| 31 | 10 | 31 | 310 | 524 | 162440 | 159521 | -2919 |

Această estimare a fost realizată în urma discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice locale în urma numeroaselor întâlniri care au avut loc în perioada decembrie 2018 - august 2019. Pe baza acestor date necesarul financiar de la bugetul local pentru perioada 3 decembrie 2019 -31 decembrie 2019 se ridică la suma de 298.544 lei. Extrapolând pentru anul 2020, necesarul pentru realizarea acestui traseu este 1.975.537 lei. Atât suma lunară cât și suma anuală conține totalul cheltuielilor (inclusiv T.V.A.).

Menționăm că aceste sume sunt necesare pentru operaționalizarea ambelor linii de transport public local (530 și 531) din localitatea Tărlungeni.

Linia 550 : Brașov – Budila

Capete linie : Cap linie Saturn, Cap linie Seaca nr.330

Stații : Cap linie Saturn – Gemenii – Primărie - Cap linie Seaca nr.330

Lungimea traseului este de 37,5 km.

| Caracteristici cursă : Brașov - Budila (Linia 550) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lungime cursă= | 37.5 | km |
| Număr mediu curse / lună= | 277 |  |
| Coeficient km de mers în gol+mentenață= | 6.5 | % |
| Cost unitar/km= | 6.95 | lei |
| Total parcurs în exploatare/lună= | 10,393.75 | km |
| Parcurs de mers în gol+mentenanță= | 675.59 | km |
| Total parcurs(exploatare+mers în gol)= | 11,069.34 | km |

|  | L-V | S | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr curse / zi | 10 | 7 | 7 |

| Total cheltuieli exploatare/ lună= | 76,931.94 | lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profit rezonabil 5.07%= | 3,900.45 | lei |  | 50% grad de încărcare= | 52 | călători |
| Venit totale= | 80,832.39 | lei |  | 40% grad de încărcare= | 41.6 | călători |
| TVA 19%= | 15,358.15 | lei |  | 30% grad de încărcare= | 31.2 | călători |
| Venituri totale (TVA inclus)= | 96,190.5 | lei |  | 20% grad de încărcare= | 20.8 | călători |
| Capacitate autobuz= | 104 | călători |  | 10% grad de încărcare= | 10.4 | călători |
| Preț actual/călătorie (semicursă) | 6 | lei |  | »»» Grad de încărcare | 28.42% |  |
| Preț unitar/cursă-încărcare 50%= | 6.67 | lei | Preț unitar/călătorie-50%= |  | 3.34 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 40%= | 8.34 | lei | Preț unitar/călătorie-40%= |  | 4.17 | lei |
| Preț unitar/cursă-încarcare 30%= | 11.12 | lei | Preț unitar/călătorie-30%= |  | 5.56 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 20%= | 16.69 | lei | Preț unitar/călătorie-20%= |  | 8.34 | lei |
| Preț unitar/cursă-încărcare 10%= | 33.37 | lei | Preț unitar/călătorie-10%= |  | 16.69 | lei |

Pragul de rentabilitate al acestei linii se atinge la un grad de încărcare al cursei situat în intervalul 28% - 29% (28,42%) ; peste acest prag cursa devine rentabilă.

| Grad încarcare (%) | Valoare cursă/persoană (lei) | Nr. Călători | Venit/cursă (lei) | Total curse /lună | Total vânzări bilete (lei) | Total cheltuială (lei) | Compensație (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 12 | 21 | 252 | 277 | 69804 | 96191 | 26387 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 12 | 22 | 264 | 277 | 73128 | 96191 | 23063 |
| 23 | 12 | 23 | 276 | 277 | 76452 | 96191 | 19739 |
| 24 | 12 | 24 | 288 | 277 | 79776 | 96191 | 16415 |
| 25 | 12 | 25 | 300 | 277 | 83100 | 96191 | 13091 |
| 26 | 12 | 26 | 312 | 277 | 86424 | 96191 | 9767 |
| 27 | 12 | 27 | 324 | 277 | 89748 | 96191 | 6443 |
| 28 | 12 | 28 | 336 | 277 | 93072 | 96191 | 3119 |
| 29 | 12 | 29 | 348 | 277 | 96396 | 96191 | -205 |

Această estimare a fost realizată în urma discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice locale în urma numeroaselor întâlniri care au avut loc în perioada aprilie 2019 - august 2019. Pe baza acestor date necesarul financiar de la bugetul local pentru perioada 3 decembrie 2019 - 31 decembrie 2019 se ridică la suma de 90.233 lei. Extrapolând pentru anul 2020, necesarul financiar pentru realizarea acestui traseu este 1.194.871 lei.

Atât suma lunară cât și suma anuală conține totalul cheltuielilor (inclusiv T.V.A.).

### Sustenabilitatea dezvoltarii sistemului de transport public local conform Regulamentului 1370/2007

Conform anunțului JOUE  nr. S124/01.07.2017 , AMDDTP are o responsabilitate directă în organizarea și monitorizarea serviciului public de transport pe teritoriul membrilor săi, respectiv Municipiile Brașov, Codlea, orașele Ghimbav, Râșnov, Zărnești și comunele Prejmer, Feldioara, Hărman, Hălchiu, Bod, Sânpetru, Cristian, Vulcan, Budila, Teliu,Vama Buzăului și Tărlungeni.

Analiza statistică a datelor ne permite să facem anumite aprecieri asupra oportunității dezvoltării serviciului public de transport local în zona metropolitană, cu referire specială la localitățile pentru care a fost realizat prezentul studiu, respectiv Codlea, Zărnești, Râșnov, Feldioara, Hărman, Prejmer, Hălchiu, Tărlungeni, Vulcan,Budila, Teliu și Vama Buzăului, astfel:

#### Din perspectiva populației

Analiza dendrogramei referitoare la compatibilitatea dată de variabila populației, ne confirmă existența unei cereri mari de transport având în vedere populația stabilă la 31 decembrie 2018 în localitățile Râșnov și Codlea, lucru firesc în contextul în care și cerințele de mobilitate ale populației sunt cele specifice aglomerărilor urbane, acestea fiind organizate administrativ ca municipii și orașe.

O notă distinctă este dată de comunele Sânpetru, Cristian și Prejmer care se grupează pe criteriul populațional ca fiind localități unde cerința de transport este dictată din datele factuale de existența centrelor industriale – Cristian și Prejmer sau de nevoia de deplasare către zone de interes economic, loc de muncă, acestea fiind organizate în apropierea urbană – municipiul Brașov. Diferența dintre aceste comune și orașul Ghimbav împreună cu comunele Bod și Hărman este dată exclusiv de numărul populației înregistrat, acestea fiind în situația în care populația gravitează în jurul a 5500-6000 de locuitori.

Dacă acceptăm că mobilitatea la și de la locul de muncă a influențat și migrația populației către localități aflate în proximitate, putem constata că la nivelul localităților Codlea, Râșnov, Prejmer, Feldioara și Hărman - din perspectiva populației - structurarea cererii de transport public are un puternic determinant în deplasarea funcțională către și dinspre locul de muncă, caracteristica locuirii influențând nevoia locuitorilor acestor localități de deplasare. Mai mult, ar fi interesant de verificat ipoteza în care prin dezvoltarea transportului public vom constata și schimbarea dinamicii transportului realizat prin curse regulate speciale, în sensul în care un flux important de călători putem prezuma că va migra de la utilizarea transportului prin curse speciale, către transportul public, motivarea acestui fapt fiind însăși deplasarea la și de la locul de muncă.

Dendrograma structurată pe populație, corelată cu nevoia de transport ne demonstrează că dezvoltarea transportului public în localitățile cu nevoie mare de mobilitate funcțională – localități aflate în proximitatea muncipiului Brașov -  în direcțiile de dezvoltare industrială va avea un impact pozitiv și pe îmbunătățirea parametrilor de mediu, multe persoane - în contextul manifestării obligației de serviciu - trecând la utilizarea serviciului public în detrimentul autoturismului personal și - credem noi – mulți agenți economici reducând numărul de curse regulate speciale în contextul garantării programului de transport.

#### Din perspectiva forței de muncă

Analiza profilului economic al localităților realizată din perspectiva forței de muncă, a numărului de salariați aflați în evidența autorităților publice locale ne demonstreză existența a doi mari poli: zonele de concentrare industrială – Cristian, Codlea, Ghimbav, Zărnești, Râșnov, Sânpetru și Prejmer, localități către care se migrează către locul de muncă, pe de-o parte și zona Feldioara sau Tărlungeni, zone dinspre care se realizează numeroase deplasări , preponderent dimineața, populația părăsind localitatea. Constatăm că aceste ultime localități ar putea fi încadrate în categoria localităților „dormitor”, cetățenii ei derulându-și viața socială în concentrația urbană limitrofă.

#### Din perspectiva elevilor

Transportul elevilor poate fi încadrat tot în transportul funcțional, acesta fiind legat structural de activitatea funcțională a părinților acestor elevi. Din această perspectivă constatăm următoarele:

- Există concentrațiile mari urbane unde nevoia de mobilitate a elevilor este dată de deplasarea la și dinspre școală, transportul elevilor fiind o necesitate specifică localităților Codlea, Râșnov și Zărnești;

- Comunele Prejmer, Cristian, Tărlungeni, Sânpetru, Feldioara sunt localități unde, în special transportul către liceele din Brașov reprezintă o cerință de dezvoltare a transportului public;

- Localitățile Ghimbav, Bod, Tărlungeni, Vulcan, Hărman, Teliu, Vama Buzăului, Hălchiu au nevoi relativ scăzute în ceea ce privește asigurarea unui serviciu de transport public metropolitan, școlile locale având nevoia de mobilitate asigurată de către microbuzele școlare.

#### Transportul funcțional generat de efectul cumulativ al nevoii de transport public prin curse regulate la nivelul zonei metropolitan : elevi – forță de muncă

Analiza dendrogramei realizată prin cumularea pe axa părinți – copii, respectiv angajați-elevi ne conduce la confirmarea ipotezelor enunțate la punctul anterior, cu precizarea că, factorul cu saturația cea mai mare este nevoia de deplasare a părinților – priviți ca și angajați – și care reușește o mai puternică structurare a cerinței de transport public.

Asistăm la o nevoie foarte mare de dezvoltare a transportului public în concentrațiile urbane, unde se simte nevoia legării acestor localități de municipiul Brașov, fluxurile de călători argumentând necesitatea dezvoltării serviciului public – Codlea, Cristian, Ghimbav, Zărnești. Mai mult, fluxurile de angajați și copii acestora structurează fluxuri puternice spre muncipiul reședință de județ în comunele Sânpetru, Prejmer, Rășnov, Hărman, Tărlungeni, Bod, Hălchiu și Feldioara. Există și localități în care transportul public nu are o influență puternică pe axa deplasare la și de la locul de muncă sau școală și în care probabil, programul de transport se va concentra pe aspectele funcționale de aprovizionare, deplasare către instituții sau servicii medicale, el fiind oarecum limitat în localitățile Teliu, Vulcan, Budila, Vama Buzăului.

#### Analiza integrată  populație – forță de muncă – elevi în dezvoltarea transportului metropolitan

Structurarea coerentă a fluxurilor de călători existente în momentul de față, incluzând toate tipurile de transport, ne permite o vizualizare a lor din perspectiva eficienței și economicității pentru asigurarea sustenabilității transportului public prin curse regulate în contextul Contractului de servicii publice. Din această perspectivă, argumentația dată de integrarea celor trei factori ne permite să facem o analiză complexă în care să avem în vedere nu doar structurarea cererii de transport public, ci și sustenabilitatea pe termen lung a activității de transport, fapt care trebuie luat în considerare din perspectiva asigurării funcționalității operatorului regional RAT Brașov .

Analiza integrată ne permite să observăm următoarele trăsături ale viitorului sistem de transport public prin curse regulate:

- Municipiul Codlea și Rășnov cu siguranță pot genera fluxuri importante de călători atât în contextul transportului funcțional – la și de la locul de muncă/școală – dar și din perspectiva funcționalităților sociale, cetățenii acestor localități având o nevoie de transport prin curse regulate asemănătoare celor din municipiul Brașov;

- Cristian și Ghimbav , ca și localități satelit ale municipiului Brașov au o nevoie de transport susținută de către zonele industriale către care se deplasează foarte mulți cetățeni ai municipiului Brașov. Această ipoteză este susținută și de diferența dintre raportările statistice referitoare la populație și forță de muncă declarată, situația fiind una în care numărul de salariați declarați în aceste localități este dublu față de numărul de persoane rezidente în aceste comune. Practic, proximitatea municipiului Brașov – dar nu numai – ne permite să lansăm ipoteza „importului” de forță de muncă din alte localități pentru platformele industriale, fapt care în momentul de față generează un flux major de călători realizat prin curse regulate speciale, dar care poate fi o sursă importantă de călători pentru dezvoltarea traseelor de transport public local prin curse regulate. Acest flux de călători poate asigura sustenabilitatea transportului public prin curse regulate în zona metropolitană și municipiul Brașov;

- Comunele Sânpetru, Tărlungeni și Prejmer înregistrează un flux invers față de Cristian și Ghimbav, mulți cetățeni din aceste localități deplasânduse dimineața către municipiul Brașov unde se regăsește locul de muncă sau școala. De menționat că în urma interviurilor de teren realizate cu reprezentanții autorităților publice locale, aceste localități s-au dezvoltat ca și localități „dormitor”, cetățenii fiind apartenenți ai „clasei de mijloc”, cu locuirea în aceste comune, dar cu viața socială derulată în municipiul Brașov. Aceste elemente ne determină să validăm și ipoteza conform căreia – în majoritatea cazurilor – deplasarea către municipiul reședință de județ se realizează cu autoturismele proprii. Cu siguranță introducerea transportului public în aceste localități este însoțită de asigurarea unui transport public local de foarte bună calitate și siguranță, capabil să respecte obligația de serviciu public. În aceste condiții, asigurarea de mijloace de transport moderne, curate, sigure și care să respecte programul de transport sunt condiții sine qua non pentru preferința locuitorilor acestor localități de a utiliza transportul public în detrimentul autoturismului personal.

- În comunele Hărman, Bod și Feldioara constatăm o cerere de transport public structurată pe transportul funcțional de servicii publice, fluxurile de transport spre și dinspre locul de muncă fiind asigurat prin alte forme de transport. Acest fapt ne conduce la structurarea unui sistem de transport public fundamentat pe asigurarea transportului public pentru cetățeni, corelat cu obligațiile și capacitatea autorității publice locale de a-și duce la îndeplinire această obligație de serviciu.

Organizarea sistemului de vânzare de bilete și integrarea tarifară

Transportul comercial practicat în momentul de față este unul care, pe de-o parte își organizează arbitrar politica de tarifare, numărul transportatorilor care deservesc zona metropolitană fiind în imposibilitatea de a acționa unitar. Pe cale de consecință, pasagerii sunt puși în situația în care pentru a ajunge în diverse localități din zona metropolitană sunt obligați să schimbe mai mulți transportatori, fiecare cu politica sa de tarifare, achiziția de bilete fiind organizată prin vânzarea titlurilor de călătorie doar la șofer, fără a exista un sistem de control al acestora. Din perspectiva abonamentelor, în transportul comercial actual, fiecare transportator duce o politică neloială, punând în „vânzare” abonamente care de fapt reprezintă un număr de bilete fix , calculat doar pe baza zilelor lucrătoare, diferența față de vânzarea cu bucata a biletului  fiind aceea în care un călător achiziționează la începutul lunii numărul de bilete aferent zilelor lucrătoare. Această stare de fapt are menirea să descurajeze pasagerii în utilizarea transportului public.

Pentru optima funcționare, considerăm oportună delegarea serviciului unui singur operator de transport public, această modalitate fiind în măsură să asigure următoarele avantaje:

- Posibilitatea integrării tarifare astfel încât pasagerii să poată opta în funcție de necesitărți nu doar de un tarif integrat, ci și de oportunitatea de a beneficia de un sistem transparent de cuantificare a costurilor călătoriei;

- Posibilitatea organizării unui sistem de vânzare a titlurilor de călătorie unitar, pasagerii putând achiziționa titlurile de călătorie din spațiile amenajate de către operator sau în colaborare cu terți, astfel încât fiecare pasager să poată facil să-și procure biletele. Mai mult, RATBv dispune și de punerea la dispozițiea călătorilor a sistemului 24 PAY, ceea ce reprezintă o modalitate modernă de încasare a titlurilor de călătorie de către pasageri.

- Posibilitatea achiziționării de abonamente pe rutele de interes deservite de către acelai operator. Din această perspectivă, se depășește un mare inconvenient, acela de a beneficia de serviciile unui abonament de transport care să răspundă cerințelor pasagerilor pe parcursul determinat al unei luni calendaristice, cu utilizarea abonamentului pe relațiile subsecvente.

Pentru mai buna edificare, am considerat oportun să elaborăm o grilă de zonare, cu aplicarea intervalelor tarifare omogene, aceste fiind stabilite pe baza distanțelor operaționale. Zonele adiacente zonei metropolitane, așa cum au fost stabilite în colaborare atât cu autoritățile publice locale, cât și cu politica de tarifare a operatorului de transport, nu numai că oferă un sistem tarifar integrat, ci oferă și confort pentru pasageri în alegerea titlurilor de călătorie care satisfac cel mai bine nevoile de mobilitate a acestora. Această diagramă este prezentată în imaginea următoare:

Din perspectiva flexibilității tarifare, am elaborat două planuri tarifare , unul pentru municipiul Brașov, acesta concentrând aproape 60% din totalul numărului de kilometrii efectuați în serviciu public și unul pentru zona metropolitană, acesta fiind organizat din perspectiva zonelor și coridoarelor de transport deservite.

Această integrare tarifară are funcționalitate și din perspectiva transparenței costurilor cu realizarea serviciului public, Operatorul de transport putând realiza eficient corecțiile tarifare distinct pentru fiecare cursă, prezentând fiecărei Unitați Administrativ Teritoriale costurile adiacente serviciului public.

Planurile tarifare sunt următoarele:

Tarife de călătorie călătorie pentru transportul public de persoane efectuat prin curse regulate de RATBV S.A. pe traseele de transport local din Municipiul Brașov

| PLANUL TARIFAR la transportul public de persoane efectuat prin curse regulate de RATBV S.A. pe traseele de transport local din Municipiul Brașov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NR. CRT. | SUPORT | POZIȚIE TARIFARĂ | PREȚ (lei) |
| 1 | hârtie termică | Bilet 2 călătorii | 5,00 |
| 2 |  | Bilet 1 călătorie linia 20 Expres | 6,00 |
| 3 | card PVC personalizat, reîncărcabil | Abonament lunar toate liniile | 85,00 |
| 4 |  | Abonament anual toate liniile | 850,00 |
| 6 |  | Abonament lunar toate liniile cu 87.25% reducere pentru elevi | 15,00 |
| 7 |  | Abonament lunar toate liniile cu 28.6% reducere pentru studenți | 60,00 |
| 8 |  | Abonament lunar toate liniile cu 50% reducere pentru donatori de sange | 42,50 |
| 9 |  | Portofel electronic | min 2,50 max 150,00 |
| 10 |  | Pachet 2 călătorii cu 50% reducere pentru pensionari/persoane vârstnice | 2,50 |
| 11 |  | 1 călătorie cu 50% reducere pentru pensionari/persoane vârstnice Linia 20 expres | 3,00 |
| 12 |  | Pachet 2 călătorii | 5,00 |
| 13 | card PVC nepersonalizat, reîncărcabil | Portofel electronic | min 10,00 max 150,00 |
| 14 |  | Abonament lunar nenominal toate liniile | 128,00 |
| 15 |  | Pachet 2 călătorii | 5,00 |
| 16 | card ultralight nepersonalizat, nereîncărcabil hartie termica | Abonament 1 zi toate liniile mai puţin Linia 20 Expres | 12,00 |
| 17 |  | Pachet 10 călătorii | 25,00 |
| 18 |  | Bilet special încasat în mijlocul de transport | 60,00 |
| Notă: *Cu excepția liniei 20 Expres, valabilitatea călătoriei pe bază de bilet, portofel electronic sau pachete de călătorii este de 50 minute de la validarea. *Pe tronsonul Livada Poștei – Warthe și retur al liniei 20 Expres se poate circula și în baza titlurilor de călătorie valabile pe liniile din Municipiul Brașov (cu excepția portofelului electronic din care se debitează valoarea de 6 lei/călătorie). *Biletul special încasat în mijlocul de transport (poz. 18) poate fi eliberat și pe suport de hârtie termică. *Transportul pe Linia 60 este gratuit pentru călătorul/călătorii care deţin „Tichet standard de parcare” sau „Abonament sejur 7 zile” eliberat la automatul/biroul informații aflat în parcarea publică din Poiana Mică Braşov - Taxă Card Nenominal: 3,50 lei - Taxă Reemitere Card Nominal (în cazul pierderii/ furtului/deteriorării cardului) : 4,50 lei PREȚURILE INCLUD TVA. |  |  |  |

Tarife de călătorie pentru transportul public de persoane efectuat prin curse regulate de RATBV S.A. pe traseele de transport local din Zona Metropolitană Brașov

| PLANUL TARIFAR la transportul public de persoane efectuat prin curse regulate de RATBV S.A. pe traseele de transport local din Zona Metropolitană Brașov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NR. CRT. | SUPORT | POZIȚIE TARIFARĂ | PREȚ (lei) |
| 1 | hârtie termică | Bilet 2 călătorii Zona 1 | 5,00 |
| 2 |  | Bilet 2 călătorii Zona 2 | 7,00 |
| 3 |  | Bilet 2 călătorii Zona 3 | 10,00 |
| 4 |  | Bilet 2 călătorii Zona 4 | 12,00 |
| 5 |  | Bilet 2 calatorii Zona 5 | 18,00 |
| 6 |  | Bilet 2 călătorii interior in localitatea BOD | 2,00 |
| 7 | card PVC personalizat, reîncărcabil | Bilet 1 călătorie ZONA 1 | 2,50 |
| 8 |  | Bilet 1 călătorie ZONA 2 | 3,50 |
| 9 |  | Bilet 1 calatorie ZONA 3 | 5,00 |
| 10 |  | Bilet 1 calatorie ZONA 4 | 6,00 |
| 11 |  | Bilet 1 calatorie ZONA 5 | 9,00 |
| 12 |  | Bilet 1 călătorie interior in localitatea BOD | 1,00 |
| 13 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 1 | 85,00 |
| 14 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 2 | 119,00 |
| 15 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 3 | 170,00 |
| 16 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 4 | 204,00 |
| 17 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 5 | 306,00 |
| 18 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 1 - cu 50% reducere pentru donatori de sange | 42,50 |
| 19 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 2 - cu 50% reducere pentru donatori de sange | 59,50 |
| 20 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 3 – cu 50% reducere pentru donatori de sange | 85,00 |
| 21 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 4 – cu 50% reducere pentru donatori de sange | 102,00 |
| 22 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 5 – cu 50% reducere pentru donatori de sange | 153,00 |
| 23 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 1 - cu 50% reducere pentru elevi si studenti | 42,50 |
| 24 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 2 - cu 50% reducere pentru elevi si studenti | 59,50 |
| 25 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 3 - cu 50% reducere pentru elevi si studenti | 85,00 |
| 26 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 4 - cu 50% reducere pentru elevi si studenti | 102,00 |
| 27 |  | Abonament lunar pe una linie din ZONA 5 – cu 50% reducere pentru elevi si studenti | 153,00 |
| 28 |  | Portofel electronic | min 2,50 max 150,00 |
| 29 | card PVC nepersonalizat, reîncărcabil | Portofel electronic | min 10,00 max 150,00 |
| 30 |  | Abonament lunar nenominal pe una linie din ZONA 1 | 128,00 |
| 31 |  | Abonament lunar nenominal pe una linie din ZONA 2 | 179,00 |
| 32 |  | Abonament lunar nenominal pe una linie din ZONA 3 | 255,00 |
| 33 |  | Abonament lunar nenominal pe una linie din ZONA 4 | 307,00 |
| 34 |  | Abonament lunar nenominal pe unalinie din ZONA 5 | 461,00 |
| 35 | card ultralight nepersonalizat, nereîncărcabil hartie termica | Pachet 10 călătorii pe liniile din ZONA 1 | 25,00 |
| 36 |  | Pachet 10 călătorii pe liniile din ZONA 2 | 35,00 |
| 37 |  | Pachet 10 călătorii pe liniile din ZONA 3 | 50,00 |
| 38 |  | Pachet 10 călătorii pe liniile din ZONA 4 | 60,00 |
| 39 |  | Pachet 10 calatorii pe linia din ZONA 5 | 90,00 |
| 40 |  | Bilet special încasat în mijlocul de transport | 60,00 |
| Notă: În baza biletului (electronic) / portofelului electronic / pachetelor de călătorii, validate pe sensul spre Municipiul Brașov se poate continua călătoria și pe liniile din Municipiul Brașov în intervalul de maxim 50 minute de la validare. *Biletul special încasat în mijlocul de transport (poz. 40) poate fi eliberat și pe suport de hârtie termică - Taxă Card Nenominal: 3,50 lei - Taxă Reemitere Card Nominal (în cazul pierderii/ furtului/deteriorării cardului) : 4,50 lei PREȚURILE INCLUD TVA. |  |  |  |

UAT-uri din  ZONA 1: Cristian, Ghimbav,  Sânpetru

UAT-uri din  ZONA 2: Bod, Codlea, Hărman (Tineretului)

UAT-uri din ZONA 3: Hărman (Podu Oltului), Râșnov, Vulcan, Tărlungeni, Prejmer, Budila

UAT-uri din ZONA 4: Feldioara, Teliu, Zărnești, Hălchiu

UAT-uri din ZONA 5: Vama Buzăului

### 2.6 Concluzii referitoare la sustenabilitatea dezvoltarii sistemului de transport public local conform Regulamentului 1370/2007

În contextul în care începând cu data de 1 iulie 2019 am constatat finalizarea etapei I de implementare a transportului public în localitățile Bod, Sânpetru și Ghimbav, considerăm oportună extinderea implementării serviciului de transport public local prin curse regulate și la nivelul arealului definit în cadrul acestui studiu de oportunitate.

În concluzie,  în perioada următoare agenda AMDDTP Brașov este dată de :

- Operaționalizarea în momentul în care autoritățile centrale, județene și locale vor emite toate aprobările necesare operaționalizării transportului public pentru localitățile următoare: Municipiul Codlea, Orașul Zărnești, Orașul Râșnov, Comuna Feldioara, Comuna Hărman, Comuna Prejmer, Comuna Hălchiu, Comuna Tărlungeni, Comuna Vulcan, Comuna Budila, Comuna Teliu și Comuna Vama Buzăului, aceste localități fiind conectate cu cele din etapa I, situație în care se poate asigura eficiență și sustenabilitate pentru localitățile incluse în etapa anterioară;

- Operatorul regional are capacitatea tehnică de a susține dezvoltarea serviciului de transport public prin curse regulate în localitățile vizate de prezentul studiu, respectiv Codlea, Zărnești, Râșnov, Feldioara, Hărman, Prejmer, Hălchiu, Tărlungeni, Vulcan,  Budila, Teliu și Vama Buzăului.

Cu siguranță rezultatele acestui studiu au menirea să conducă la noi premise de dezvoltare a sistemului de transport public local prin curse regulate în zona metropolitană Brașov.

Organizarea unui sistem de transport la nivel metropolitan cu operator unic (SC RATBV SA) ar aduce urmtoarele avantaje:

- Corelarea orarului din arealul metropolitan cu cel din Municipiul Brașov și integrarea acestora în vederea eficientizării sistemului. Astfel, opțiunea de transport public poate crește în atractivitate peste nivelul opțiunii de utilizare a autoturismului personal. O astfel de situație contribuie la creșterea eficienței economice a operatorului de transport metropolitan dar asigură, în primul rând, o reducere a congestiei traficului, reducerea poluării chimice și fonice, asigură funcționarea eficientă a țesutului urban, etc.

- Asigurarea accesibilității. Operarea de către RATBV a serviciului de transport metropolitan ar permite furnizarea de facitilități de transport pentru categorii vulnerabile de pasageri precum persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, femei însărcinate, etc.

- Asigurarea siguranței și confortului pentru pasageri. Efectuarea transportului metropolitan de către RATBV SA se va realiza cu autobuze urbane (simple sau articulate) acestea asigurând, atât pentru pasagerii aflați pe scaune cât și în picioare spațiu suficient, bare pentru menținerea echilibrului, etc. Siguranța pasagerilor este dată şi de reducerea vitezei de deplasare. În timp ce vehiculele utilizate în prezent pentru transportul în arealul metropolitan (microbuze) se deplasează frecvent cu viteze de 90 – 100 km/h, fiind capabile, din punct de vedere tehnic, de viteze de până la 140-160 de km/h, autobuzele de tip urban se deplasează cu viteze medii de 30-45 km/h, putând ajunge la viteze maxime de 60 – 70 km/h. În plus, configurarea autobuzelor urbane ține cont de asigurarea condițiilor de sigurnață și confort.

- Asigurarea predictibilității, a accesibilității și respectarea orarelor. Față de modelul actual în care operatorii serviciilor de transport organizat în baza PJT nu operează după principiul obligație  / compensație de serviciu public, operarea serviciilor de către RATBV SA va fi organizată nu pe principiul eficienței economice și al profitailității ci pe asigurarea accesului tuturor locuitorilor deserviți la servicii de transport sigure, confortabile, predicitibile și accesibile datorită utilizării abordării de tip obligație  / compensație de serviciu public.

- Corelarea prețului pentru călător cu serviciul prestat. Organizarea transportului public la nivel metropolitan ar permite comunităților locale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov să se implice, prin intermediul compensației de serviciu public în asigurarea unui raport rezonabil între prețul plătit de călător și calitatea/cantitatea serviciului de transport public locl prestat.

Date fiind cele de mai sus, este imperios necesar ca și serviciile de transport public din Codlea, Zărnești, Râșnov, Feldioara, Hărman, Prejmer, Hălchiu, Tărlungeni, Vulcan, Budila, Teliu și Vama Buzăului să fie furnizat într-o manieră integrată, de către un singur operator ce dispune de capacitatea de operare, experiența și expertiza necesară și care poate furniza servicii sigure și de calitate la un preț acceptabil.

Pornind de la existența unui operator de transport cu capital public, ai cărui acționari sunt membri ai unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de tansport public local, cea mai bună soluție pentru Municipiul Codlea, Orașul Zărnești, Orașul Râșnov, Comuna Feldioara, Comuna Hărman, Comuna Prejmer, Comuna Hălchiu, Comuna Tărlungeni, Comuna Vulcan, Comuna Budila, Comuna Teliu și Comuna Vama Buzăului, ținând cont de situația existentă și de previziunile de dezvoltare ale zonei, este reprezentată de:

- încredinţarea operatorului de drept privat RATBV S.A.  a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii

- mandatarea Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov să exercite dreptul de a delega gestiunea de transport public local de călători din Zona Metropolitană Braşov.

În această etapă este necesară mandatarea de către Municipiul Codlea, Orașul Zărnești, Orașul Râșnov, Comuna Feldioara, Comuna Hărman, Comuna Prejmer, Comuna Hălchiu, Comuna Tărlungeni, Comuna Vulcan, Comuna Budila, Comuna Teliu și Comuna Vama Buzăului a acestei asociații de a acționa în numele și pe seama unității administrativ teritoriale în vederea operaționalizării sistemului de transport public local de persoane. Asumarea de către asociație a diferitelor funcții aferente unei autorități de transport public este un proces gradual, astfel încât să nu fie periclitată continuitatea și predictibilitatea serviiilor de transport.

Pe cale de consecință, față de cele enunțate anterior,  extinderea transportului public prin curse regulate în localitățile Codlea, Zărnești, Râșnov, Feldioara, Hărman, Prejmer, Hălchiu, Tărlungeni, Vulcan, Budila, Teliu și Vama Buzăului este nu numai oportună, ea reprezintă și o necesitate de dezvoltare.